Учебный материал

РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ РЕФЕРАТОВ (с) 1996

http://referat.students.ru; http://www.referats.net; http://www.referats.com

Начало космической эры

4 октября 1957 г. СССР произвел запуск первого в мире искуствен-

ного спутника Земли. Первый советский спутник позволил впервые

измерить плотность верхней атмосферы, получить данные о распро-

странении радиосигналов в ионосфере,отработать вопросы выведе-

ния на орбиту,тепловой режим и др.Спутник представлял собой

алюминиевую сферу диаметром 58 см и массой 83,6 кг с четыремя

штыревыми антенами длинной  2,4-2,9 м.В герметичном корпусе

спутника размещались аппаратура и источники электропитания.

Начальные параметры орбиты составляли: высота перигея 228 км,

высота апогея 947 км,наклонение 65,1 гр.

3 ноября Советский Союз сообщил о выведении на орбиту второго

советского спутника.В отдельной герметической кабине находились

собака Лайка и телеметрическая система для регистрации ее поведе-

нии в невесомости.Спутник был также снабжен научными прибора-

ми для исследования излучения Солнца и космических лучей.

6 декабря 1957 г. в США была предпринята попытка запустить

спутник «Авангард-1» с помощью ракеты-носителя,разработанной

Исследовательской лабораторией ВМФ .После зажигания ракета

поднялась над пусковым столом,однако через секунду двигатели

выключились и ракета упала на стол,взорвавшись от удара.

31 января 1958 г. был выведен на орбиту спутник «Эксплорер-1»,

американский ответ на запуск советских спутников.По размерам и

массе он не был кандидатом в рекордсмены.Будучи длинной менее

1 м и диаметром только ~15,2 см,он имел массу всего лишь 4,8 кг.

Однако его полезный груз был приесоеденен к четвертой, послед-

ней ступени ракеты-насителя «Юнона-1». Спутник вместе с ракетой

на орбите имел длинну 205 см и массу 14 кг. На нем были установ-

лены датчики наружной и внутренней температур, датчики эрозии

и ударов для определения потоков микрометеоритов и счетчик Гей-

гера-Мюллера для регистрации проникающих космических лучей.

Важный научный результат полета спутника состоял в открытии

окружающих Земля  радиоционных поясов. Счетчик Гейгера-Мюл-

лера прекратил счет, когда аппарат находился в апогее на высоте

2530 км, высота перигея составляла 360 км.

5 февраля 1958 г. в США была предпринята вторая попытка запус-

тить спутник «Авангард-1», но она также закончилась аварией, как

и первая попытка. Наконец 17 марта спутник был выведен на орби-

ту. В период с декабря 1957 г. по сентябрь  1959 г. было предпри-

нято одиннадцать попыток вывести на орбиту «Авангард-1» толь-

ко три из них были успешными. Оба спутника внесли много ново-

го в космическую науку и технику (солнечные батареи, новые дан-

ные о плотности верхний атмосферы, точное картирование остро-

вов в Тихом океане и тд.)  17 августа 1958 г. в США была предпринята первая попытка послать с мыса Канаверал в окресности Луны зонд с научной аппаратурой. Она оказалась неудачной. Ракета поднялась и пролетела всего 16 км. Первая ступень ракеты взорвалась на 77 с полета. 11 октября 1958 г. была предпринята вторая попытка запуска лунного  зонда «Пионер-1», также оказалась неудачной. Последующие несколько запусков также оказались неудачными, лишь 3 марта 1959  г. «Пионер-4», массой 6,1 кг частично выполнил поставленную   задачу: пролетел мимо Луны на расстоянии 60000 км (вместо планируемых 24000 км).

Так же как и при запуске спутника Земли, приоритет в запуске пер-

вого зонда пренадлежит СССР, 2 января 1959 г. был запущен пер-

вый созданный руками человека обьект, который был выведен на

траекторию, проходящую достаточно близко от Луны, на орбиту

спутника Солнца. Таким образом «Луна-1» впервые достигла вто-

рой космической скорости. «Луна-1» имела массу 361,3 кг и прол-

етела мимо Луны на расстоянии 5500 км. На расстоянии 113000 км

от Земли с ракетной ступени, пристыкованной к «Луне-1», было

выпущено облако паров натрия, оьразовавшее искусственную ком-

ету. Солнечное излучение вызвало яркое свечение паров натрия и

оптические системы на Земле сфотографировали облако на фоне

созвездия Водолея.

«Луна-2» запущенная 12 сентября 1959 г. совершила первый в мире

полет на другое небесное тело. В 390,2-килограммовой сфере раз-

мещались приборы, показавшие, что Луна не имеет магнитного по-

ля и радиационного пояса.

Автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-3» была запу-

щена 4 октября 1959 г. Вес станции равнялся 435 кг. Основной це-

лью запуска был облет Луны и фотографирование ее обратной, не-

видимой с Земли, стороны. Фотографирование производилось 7

октября в течение 40 мин с высоты 6200 км над Луной.

Человек в космосе

12 апреля 1961 г. в 9 ч 07 мин по московскому времени в несколь-

ких десятках километров северние поселка Тюратам в Казахстане

на советском космодроме Байконур состоялся запуск межконти-

нентальной баллистической ракеты Р-7, в носовом отсеке которой

размещался пилотируемый космический корабль «Восток» с май-

ором ВВС Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Запуск про-

шел успешно. Космический корабль был выведен на орбиту с на-

клонением 65 гр, высотой перигея 181 км и высотой апогея 327 км

и совершил один виток вокруг Земли за 89 мин. На 108-ой мин по-

сле запуска он вернулся на Землю, приземлившись в районе дере-

вни Смеловка Саратовской области. Таким образом, спустя 4 го-

да после выведения первого искусственного спутника Земли Сов-

етский Союз впервые в мире осуществил полет человека в косми-

ческое пространство.

Космический корабль состоял из двух отсеков. Спускаемый апп-

арат, являющийся одновременно кабиной космонавта, представлял

собой сферу диаметром 2,3 м, покрытую абляционным материалом

для тепловой защиты при входе в атмосферу. Управление кораблем

осуществлялось автоматически, а также космонавтом. В полете не-

прерывно поддерживалась с Землей. Атмосфера корабля - смесь

кислорода с азотом под давлением 1 атм (760 мм рт. ст.). «Восток-

1» имел массу 4730 кг, а с последней ступенью ракеты-носителя

6170 кг. Космический корабль «Восток» выводился в космос 5

раз, после чего было объявлено о его безопасности для полета че-

ловека.

Через четыре недели после полета Гагарина 5 мая 1961 г. капитан

3-го ранга Алан Шепард стал первым американским астронавтом.

Хотя он и не достиг околоземной орбиты, он поднялся над Землей

на высоту около 186 км. Шепард запущеный с мыса Канаверал в

КК «Меркурий-3» с помощью модифицированной баллистической

ракеты «Редстоун», провел в полете 15 мин 22 с до посадки в Ат-

лантическом океане. Он доказал, что человек в условиях невесо-

мости может осушествлять ручное управление космическим кора-

блем. КК «Меркурий» значительно отличался от КК «Восток».

Он состоял только из одного модуля - пилотируемой капсулы в

форме усеченного конуса длинной 2,9 м и диаметром основания

1,89 м. Его герметичная оболочка из никелевого сплава имела об-

шивку из титана для защиты от нагрева при входе в атмосферу.

Атмосфера внутри «Меркурия» состояла из чистого кислорода

под давлением 0,36 ат.

20 февраля 1962 г. США достигли околоземной орбиты. С мыса

Канаверал  был запущен корабль «Меркурий-6», пилотируемый

подполковником ВМФ Джоном Гленном. Гленн пробыл на орби-

те только 4 ч 55 мин, совершив 3 витка до успешной посадки. Це-

лью полета Гленна было определение возможности работы чело-

века в КК «Меркурий». Последний раз «Меркурий» был выведен

в космос 15 мая 1963 г.

18 марта 1965 г. был выведен на орбиту КК «Восход» с двумя кос-

монавтами на борту - командиром корабля полковником Павлом

Иваровичем Беляевым и вторым пилотом подполковником Алек-

сеем Архиповичем Леоновым. Сразу после выхода на орбиту эк-

ипаж очистил себя от азота, вдыхая чистый кислород. Затем был

развернут шлюзовой отсек : Леонов вошел в шлюзовой отсек, за-

крыл крышку люка КК и впервые в мире совершил выход в косм-

ическое пространство. Косманавт с автономной системой жизне-

обеспечения находился вне кабины КК в течении 20 мин, време-

нами отдаляясь от корабля на расстояние до 5 м. Во время вых-

ода он был соеденен с КК только телефонным и телемеметричес-

ким кабелями. Таким образом, была практически подтверждена

возможность пребывания и работы космонавта вне КК.

3 июня был запущен КК «Джемени-4» с капитанами Джеймсом

Макдивиттом и Эдвардом Уайтом. Во время этого полета, прод-

олжавшегося 97 ч 56 мин Уайт вышел из КК и провел вне кабины

21 мин, проверяя возможность маневра в космосе с помощью ру-

чного реактивного пистолета на сжатом газе.

К большому сожалению освоение космоса не обошлось без жер-

тв. 27 января 1967 г. экипаж готовившийся совершить первый

пилотируемый полет по программе «Аполлон» погиб во время

пожара внутри КК сгорев за 15 с в атмосфере чистого кислоро-

да. Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи стали пер-

выми американскими астронавтами, погибшими в КК. 23 апреля

с Байконура был запущен новый КК «Союз-1», пилотируемый

полковником Владимиром Комаровым. Запуск прошел успешно.

На 18 витке, через 26 ч 45 мин, после запуска, Комаров начал ор-

иентацию для входа в атмосферу. Все операции прошли нормаль-

но, но после входа в атмосферу и торможения отказала парашют-

ная система. Космонавт погиб мнгновенно в момент удара «Со-

юза» о Землю со скоростью 644 км\ч. В дальнейшем Космос ун-

ес не одну человеческую жизнь, но эти жертвы были первыми.

Голоса из космоса

В телевизионных (ТВ) программах уже не упоминается о том,

что передача ведется через спутник. Это является лишним сви-

детельством огромного успеха в индустриализации космоса, ста-

вшей неотъемлемой частью нашей жизни. Спутники связи буква-

льно опутывают мир невидимыми нитями. Идея создания спутн-

иков связи родилась вскоре после второй мировой войны, когда

А. Кларк в номере журнала «Мир радио» ( Wireless World ) за ок-

тябрь 1945г. представил свою концепцию ретрансляционной ста-

нции связи, расположенной на высоте 35880 км над Землей.

Заслуга Кларка заключалась в том, что он определил орбиту, на

которой спутник неподвижен относительно Земли. Такая орбита

называется геостационарной или орбитой Кларка. При движении

по круговой орбите высотой 35880 км  один виток совершается

за 24 часа, т.е. за период суточного вращения Земли. Спутник,

движущийся по такой орбите, будет постоянно находиться над

определенной  точкой поверхности Земли.

Первый спутник связи «Телстар-1» был запущен все же на низк-

ую околоземную орбиту с параметрами 950 х 5630 км это случи-

лось 10 июля 1962г. Почти через год последовал запуск спутни-

ка «Телстар-2».

В первой телепередаче был показан американский флаг в Новой

Англии на фоне станции в Андовере. Это изображение было пе-

редано в Великобританию, Францию и на американскую станц-

ию в шт. Нью-Джерси через 15 часов после запуска спутника.

Двумя неделями позже миллионы европейцев и американцев на-

блюдали за переговорами людей, находящихся на противополо-

жных берегах Атлантического океана. Они не только разговари-

вали но и видели друг друга, общаясь через спутник. Историки

могут считать этот день датой рождения космического ТВ.

Крупнейшая в мире государственная система спутниковой свя-

зи создана в России. Ее начало было положено в апреле 1965г.

запуском спутников серии «Молния», выводимых на сильновы-

тянутые эллиптические орбиты с апогеем над Северным полу-

шарием. Каждая серия включает четыре пары спутников,обраща-

ющихся на орбите на угловом расстоянии друг от друга 90 гр.

На базе спутников «Молния» построена первая система дальней

космической связи «Орбита». В декабре 1975г. семейство спут-

ников связи пополнилось спутником «Радуга», функционирую-

щем на геостационарной орбите. Затем появился спутник «Эк-

ран» с более мощным передатчиком и более простыми наземны-

ми станциями. После первых разработок спутников наступил но-

вый период в развитии техники спутниковой связи, когда спутни-

ки стали выводить на геостационарную орбиту по которой они

движутся синхронно с вращением Земли. Это позволило устано-

вить круглосуточную связь между наземными станциями , испо-

льзуя спутники нового поколения : американские «Синком», «Эр-

ли берд» и «Интелсат» российские - «Радуга» и «Горизонт».

Большое будущее связывают с размещением на геостационарной

орбите антенных комплексов.

Космическая метеорология

После запусков советских и американских спутников встал вопрос

о практическом использовании разработанной техники. Возмож-

ности аппаратуры и самих спутников привлекли внимание метео-

рологов с точки зрения получения обычной регулярной информа-

ции о постоянно меняющейся погоде в мировом масштабе.

Первая попытка в этом направлении была предпринята американ-

цами ,создавшими семейство метеорологических спутников «Ти-

рос». Девять таких спутников были выведены на орбиту в период

1960-1965гг. На каждом спутнике были установлены две малогаба-

ритные ТВ-камеры и приблизительно на половине спутников- ска-

нирующий инфракрасный радиометр для получения изображения

облачного покрова Земли . В России метеорологическим космиче-

ским аппаратом стал спутник «Метеор». Два или три спутника этой

серии находятся на орбите одновременно и собирают информацию

о состоянии атмосферы , тепловом излучении Земли и т.д. Полез-

ный груз спутника состоит из оптико-механического ТВ оборудо-

вания работающего в видимой области спектра. Кроме того, имее-

тся сканирующая инфракрасная аппаратура для получения данных

о содержании влаги в атмосфере и вертикальном профиле темпера-

тур. Предупреждения о внезапных изменениях погоды по объеди-

ненным данным с метеорологических радиолокационных станций

и спутников передаются по радио из Москвы, Санкт-Петербурга и

других центров, а специальная служба сообщает эту информацию

на суда и самолеты. За последнии 20 лет существенно возросли

количество, качество и надежность обзора с помощью спутников.

Начиная с 1966 г. Землю регулярно фотографируют по крайней ме-

ре один раз в сутки. Фотоснимки используют в повседневной ра-

боте, а также помещают в архивы. Метеорологическая информация,

получаемая со спутников, неуклонно приобретает все более важное

значение. В настоящее время она широко используется метеороло-

гами и специалистами по окружающей среде всего мира в повсед-

невной практике и считаются почти обязательной для проведения

анализов и краткосрочных прогнозов. Метеорологическая инфор-

мация со всех света поступает в Национальную службу контроля

окружающей среды с помошью спутников, расположенную в Ва-

шингтоне, перерабатывается в материалы широкой номенклатуры

и распределяется по всему свету. Спутниковая информация оказа-

лась особенно полезной в двух сферах исследования. Во первых,

существуют обширные районы Земли, из которых метеорологичес-

кая информация, обычными средствами, недоступна. Это террито-

рии океанов северного и южного полушарий, пустынь и полярных

областей. Спутниковая информация заполняет эти пробелы, выявляя

крупномасштабные особенности из образований облаков. К таким

особенностям относятся штормовые системы, фронты, наиболее

значительные междуволновые впадины и гребни, струйные течения,

густой туман, слоистые облака, ледовая обстановка, снежный пок-

ров и отчасти направление и скорость наиболее сильных ветров. Во-

вторых, спутниковая информация успешно используется для слеже-

ния за ураганами, тайфунами и тропическими штормами. Спутнико-

вая информация включает данные о наличии и расположении атмос-

ферных фронтов, бурь и общего облачного покрова. В итоге в насто-

ящее время спутник стал практически признаным инструментом мете-

орологов в большинстве стран мира. Карты погоды, которые вечером

появляются на наших телевизионных экранах, со всей очевидностью

свидетельствуют о ценности наблюдения со спутников в обеспечении

метеорологических систем.

Изучение Земли из космоса

Человек впервые оценил роль спутников для контроля за состоянием

сельскохозяйственных угодий, лесов и другихприродных ресурсов

Земли лишь спустя несколько лет после наступления космической

эры. Начало было положено в 1960г., когда с помощью метеорологи-

ческих спутников «Тирос» были получены подобные карте очертан-

ия земного шара, лежащего под облаками. Эти первые черно-белые

ТВ изображения давали весьма слабое представление о деятельности

человека и тем не менее это было первым шагом. Вскоре были разра-

ботаны новые технические средства, позволившие повысить качество

наблюдений . Информация извлекалась из многоспектральных изображений в видимом и инфракрасном (ИК) областях спектра. Первыми  спутниками, предназначенными для максимального использования   этих возможностей были аппараты типа «Лэндсат». Например спутник  «Лэндсат-D», четвертый из серии, осуществлял наблюдение Земли с  высоты более 640 км с помощью усовершенствованных чуствительных приборов, что позволило потребителям получать значительно более детальную и своевременную информацию . Одной из первых областей применения изображений земной поверхности, была картография. В доспутниковую эпоху карты многих областей, даже в развитых

районах мира были составлены неточно. Изображения, полученные с

помощью спутника «Лэндсат», позволили скорректировать и обнови-

ть некоторые существующие карты США. В СССР изображения полу-

ченные со станции «Салют», оказались незаменимыми для выверки

железнодорожной трассы БАМ.

В середине 70-х годов НАСА, министерство сельского хозяйства США  приняли решение продемонстрировать возможности спутниковой системы в прогнозировании важнейшей сельскохозяй-ственной культуры   пшеницы. Спутниковые наблюдения, оказавшиеся наредкость точными  в дальнейшем были распространены на другие сельскохозяйственные  культуры. Приблизительно в то же время в СССР наблюдения за сельскохозяйственными культурами проводились со спутников серий   «Космос», «Метеор», «Муссон» и орбитальных станций «Салют».

Использование информации со спутников выявило ее неоспоримые

преимущества при оценке объема строевого леса на обширных терри-

ториях любой страны. Стало возможным управлять процессом выру-

бки леса и при необходимости давать рекомендации по изменению

контуров района вырубки с точки зрения наилучшей сохранности ле-

са. Благодаря изображениям со спутников стало также возможным

быстро оценивать границы лесных пожаров, особенно «коронообраз-

ных», харрактерных для западных областей Северной Америки , а так

же районов Приморья и южных районов Восточной Сибири в России.

Огромное значение для человечества в целом имеет возможность наб-

людения практически непрерывно за просторами Мирового Океана,

этой «кузницы» погоды. Именно над толщами океанской воды зарож

даются чудовищной силы ураганы и тайфуны, несущие многочислен-

ные жертвы и разрушения для жителей побережья. Раннее оповещение  населения часто имеет решающее значение для спасения жизней десятков тысяч людей. Определение запасов рыбы и других морепродуктов  также имеет огромное практическое значение . Океанские течения часто искривляются, меняют курс и размеры. Например , Эль Нино, теплое течение в южном направлении у берегов Эквадора в отдельные годы может распространяться идоль берегов Перу до 12гр. ю.ш. . Когда это присходит планктон и рыба гибнут огромных количествах, нанося  непоправимый ущерб рыбным промыслам многих стран и том числе и  России. Большие концентрации одноклеточных морских организмов  повышают смертность рыбы, возможно из-за содержащихся в них токсинов. Наблюдение со спутников помогает выявить «капризы» таких

течений и дать полезную информацию тем, кто в ней нуждается. По

некоторым оценкам российских и американских ученых экономия топлива в сочетании с «дополнительным уловом» за счет использования

информации со спутников, полученной в инфракрасном диапазоне, дает ежегодную прибыль в 2,44 млн. долл. Использование спутников для  целей обзора облегчило задачу прокладывания курса морских судов.

При эксплуатации российского атомного ледокола «Сибирь» была ис  пользована информация с четырех типов спутников для составления

наиболее безопасных и экономичных путей в северных морях. Полу-

чаемая с навигационного спутника «Космос-1000» информация испо-

льзовалась в вычислительной машине корабля для определения точного местоположения. Со спутников «Метеор» поступали изображения   облачного покрова ипрогнозы снежной и ледовой обстановки, что  позволило выбирать лучший курс. Спомощью спутника «Молния»   поддерживалась связь с корабля с базой. Также с помощью спутников  находят нефтяные загрязнения, загрязнения воздуха, полезные ископаемые.

Наука о космосе

В течении небольшого периода времени с начала космической эры че-

ловек не только послал автоматические космические станции к другим  планетам и ступил на поверхность Луны, но также произвел революцию  в науке о космосе, равной которой не было за всю историю человечес-

тва. Наряду с большими техническими достяжениями, вызванными

развитием космонавтики, были получены новые знания о планете Зем

ля и соседних мирах.

Одним из первых важных открытий, сделанных не традиционным ви-

зуальным, а иным методом наблюдения, было установление факта

резкого увеличения с высотой, начиная с некоторой пороговой

высоты,

интенсивности считавшихся ранее изотропными космических лучей.

Это открытие пренадлежит австрийцу В. Ф. Хессу, запустившему в

1946 г. газовый шар-зонд с аппаратурой на большие высоты.

В 1952 и 1953 гг. д-р Джеймс Ван Аллен проводил исследования низ-

ко энергетических космических лучей при запусках в районе север-

ного магнитного полюса Земли небольших ракет на высоту 19-24 км

и высотных шаров-балонов. Проанализировав резульаты  проведен-

ных эксперементов, Ван Аллен предложил разместить на борту пер-

вых американских искусственных спутников Земли достаточно порс-

тые по конструкции детекторы космических лучей.

С помощью спутника «Эксплорер-1» выведенного США на орбиту

31 января 1958 г. было обнаружено резкое уменьшение интенсивнос-

ти космического излучения на высотах более 950 км.

В конце 1958 г. АМС «Пионер-3» преодалевшая за сутки полета рас-

тояние свыше 100000 км, зарегистрировала с помощью имевшихся

на борту датчиков второй, расположенный выше первого, радиаци-

онный пояс Земли, который также опоясывает весь земной шар.

В августе и сентябре 1958 г. на высоте более 320 км было произве-

дено три атомных взрыва, каждый мощьностью 1,5 кт. Целью испы-

таний с кодовым названием «Аргус» было изучение возможности

пропадания радио и радиолокационной связи при таких испытани-

ях. Исследование Солнца - важнейшая научная задача, решению

которой посвящены многие запуски первых спутников и АМС.

Американские «Пионер-4» - «Пионер-9» ( 1959-1968гг.) с околосол-

нечных орбит передавали по радио на Землю важнейшую информа-

цию о структуре Солнца. В тоже время было запущено более двад-

цати спутников серии «Интеркосмос» с целью изучения Солнца и

околосолнечного пространства.

Полеты АМС к Луне и планетам

В начале 60-х годов в США и СССР были спроектированы ,изготов-

лены и запущены к Луне целый ряд АМС . Наиболее удачным для

американцев был запуск в июле 1964г. аппарата «Рейнджер-7», ко-

торый передал на Землю более 4300 высококачественных ТВ изоб-

ражений Луны , полученных перед контактом с поверхностью. По-

следнее изображение, снятое с высоты 1600 м ,охватывало площадь

30x50 м. На нем были отчетливо видны кратеры диаметром до 1 м.

В СССР впервые были созданы возможности для осуществления

мягкой посадки на Луну с созданием новых АМС серии «Луна» в

1963г. Эти станции массой до 1,8 т были рассчитаны на доставку

приборного контейнера массой 100 кг на поверхность Луны.

При запуске АМС «Луна-9» в феврале 1966г. была впервые успешно

осуществлена мягкая посадка на Луну объекта, изготовленного ру-

ками человека. Второй «прилунившейся» станцией стала «Луна-13».

С помощью механического грунтомера и радиационного плотноме-

ра была получена уникальная информация о плотности и составе

поверхности грунта. При запуске АМС «Луна-17» впервые была по-

ставлена задача передвижения по лунной поверхности. После успеш-

ной посадки с посадочной ступени был спущен аппарат «Луноход-1»

В течении 10 мес работы «Луноход-1»,управляемый с Земли по рад-

ио, прошел по лунной поверхности более 10,5 км.

Одно из наиболее ярких светил ночного неба- покрытая облаками

планета Венера - стало одной из первых целей полетов АМС. Вперв-

ые возможность запуска АМС появилась в конце 1960г., когда в

СССР была создана первая ракета-носитель А-2-е. В феврале 1961г.

воспользовавшись «окном» для запусков к Венере СССР запустил

АМС «Венера-1», которая прошла на расстоянии 100 тыс. км от Ве-

неры и вышла на околосолнечную орбиту .

12 ноября 1965 г. была запущена, с целью достижения ее поверхности

«Венера-3». 1 марта 1965 г. станция достигла поверхности Венеры,

осуществив первый полет АМС на другую планету. В 1967 г. успеш-

ный полет совершила станйия «Венера-4», направленная непосредст-

венно на планету. На расстаянии 45000 км от Венеры от станции

отделился сферический спускаемый аппарат (СА) диаметром 1 м,

который

при входе в атмосферу планеты выдержал перегрузку до 300 g. Пара-

шютная система в дальнейшем обеспечила спуск в атмосфере,

который

продолжался 94 мин. Была принята информация о том, что на высоте

25 км температура атмосферы равна 271 гр. и давление 17-20 атм. На

поверхности планеты температура ровна 475 гр. и давление 15 атм.

Было установлено, что атмосфера Венеры почти полностью состоит

из углекислого газа. В последствии были проведены несколько запус-

ков с целью погружения в атмосферу Венеры.

Первой космической станцией, запущенной к Марсу 1 ноября 1962 г.,

была советская АМС «Марс-1». США запустили в 1964 г. первые две

АМС «Маринер». Запуск «Маринер-3» оказался неудачным и через

три недели на околосолнечную орбиту был выведен «Маринер-4».

14 июля 1965 г. он пролетел на расстоянии 9600 км от Марса, не об-

наружив ни радиационных поясов, ни магнитного поля вокруг плане-

ты. Было установленно что давление у поверхности планеты состав-

ляет менее 1% земного давления над уровнем моря и сответствует

давлению в атмосфере Земли на высоте 30-35 км. На поверхности

Марса были обнаружены кратеры, аналогичные лунным.

Первая советская АМС совершившая посадку на Марс была «Марс-

2» массой 4650 кг. В составе грунта было обнаруженно: 15-20 %

кремния, 14 % железа, кальций, аллюминий, сера, титан, магний,

цезий и калий. В составе воздуха было обнаруженно 95 % углекис-

лого газа, 2,7 % азота и признаки наличия кислорода, аргона и во-

дяного пара.

К Меркурию впервые отправилась АМС «Маринер-10», первона-

чально посланная к Венере в 1973 г. 29 марта 1973 г. космический

аппарат достиг своей цели, планеты Меркурий, пройдя на расстоя-

нии 690 км от ее теневой поверхности. Во время каждого полета

проводились иследования поверхности планеты. В атмосфере Мер-

курия были найдены следы аргона, неона и гелия в триллион раз

меньшем количестве чем на Земле. Диапазон температур поверх-

ности от 510 до -210 гр., напряженность магнитного поля 1 %

земного, а масса планеты 6 % массы Земли.

Также АМС посылались к Юпитеру и Сатурну.

Человек на Луне

В соответствии с программой «Аполлон» в период с 1969 г. по

1972 г. к Луне было направлено девять экспедиций. Шесть из них за-

кончились высадкой двенадцати астронавтов на поверхность Луны

от Океана Бурь на западе до хребта Тавр на востоке. Задачи двух

первых экспедиций ограничивались полетами по селеноцентрическим

орбитам, а высадка астронавтов на Луну в одной из экспедиций была

отменена из-за взрыва кислородного бака для топливных элементов

и  системы жизнеобеспечения, происшедшего через двое суток после

старта. Поврежденный КК «Аполлон-13» совершил облет Луны и бла

гополучно вернулся на Землю.

Первое место посадки было выбрано на базальтовом основании Мо-

ря Спокойствия, расположенного к востоку от центра области лун-

ных равнин. Нейл Армстронг (командир корабля) и полковник Эдвин

Олдрин (пилот лунной кабины) совершили здесь посадку в лунной

кабине (ЛК) «Орел» 20 июля 1969 г. в 20 ч 17 мин 43 с по Гринвичу.

Астронавты сделали много фотоснимков лунного ландшафта, вклю-

чая скалы и равнину, собрали 22 кг образцов лунного грунта для изу-

чения на Земле. Выйдя первым из ЛК и последним войдя в нее, Арм-

стронг провел на Луне 2ч 31мин. Во время шестой экспедиции на

Луну в декабре 1972 г. время пребывания экипажа на ее поверхности

составило 22 ч 5 мин. Длина путешествия по Луне также возросла со

100 м, которые прошли пешком первые астронавты КК

«Аполлон-11», до 35 км, которые на электрическом автомобиле про-

ехал экипаж «Аполлона-17».

Экспедиция на КК «Аполлон-17» была последней экспедицией на

Луну. За время шести посещений Луны было собрано 384,2 кг образ-

цов породы и грунта. В процессе выполнения программы исследо-

ваний был сделан ряд открытий, но наиболее важным являются сле-

дующие два. Во-первых, было установлено, что Луна стерильна, на

ней не обнаружено никаких форм жизни. Во-вторых было установле-

но, что Луна, подобно Земле, прошла через ряд периодов внутренне-

го разогрева.

Изучение Луны с помощью пилотируемых  КА было закончено пос-

ле шестой успешной высадки астронавтов на ее поверхность с КК

«Аполлон-17» в декабре 1972 г.

Космические станции

Работы по созданию космических пилотируемых станций начались

в США и СССР практически одновременно - в начале 60-х годов.

Но поскольку американцы в дальнейшем основное внимание уде-

лили престижной программе «Аполлон», то от обширной прграм-

мы космических исследований помимо «Аполлона» у них остались

только орбитальная станция «Скайлэб», запущенная на орбиту 14

мая 1973 г. и космический транспортный корабль многоразового

использования «Спэйс Шаттл», который сегодня является единст-

венным дуйствующим пилотируемым КК Соединенных Штатов.

Орбитальный блок космической станции (КС) был создан на ба-

зе ракеты S-4B - третьей ступени ракеты-насителя «Сатурн-5»,

доставившей в свое время человека на Луну. Ее (ракеты) водород-

ный бак был переоборудован в просторное двухэтажное помеще-

ние для экипажа из трех человек. Полный внутренний объем КС

«Скайлэб» вместе с пристыкованным к ней модифицированным

основным блоком КК «Аполлон» - около 330 м куб. (объем не-

большого дома с двумя спальнями). Астронавты дышали смесью

кислорода с азотом при давлении 0,35 ат при температуре 21 гр. C.

За период с мая 1973 г. по февраль 1974 г. на КС «Скайлэб» рабо-

тало 3 экипажа. Последний в составе Джеральда Карра, Эдварда

Гибсона и Уильяма Поуга работал на ее борту в течение 84 суток.

11 июля 1979 г. станция вошла в плотные слои атмосферы и прек-

ратила свое существование.

В СССР работы по программе орбитальных КС начались в конце

60-х годов. 19 апреля 1971 г. на орбиту ракето-насителем «Протон»

была выведена первая в мире орбитальная КС «Салют-1». Станция

состояла из трех основных отсеков - переходного, рабочего и агре-

гатного, представлявшими из себя цилиндры диаметром 2,9 м,

4,15 м и 2,2 м соответственно. Полная длинна орбитального комп-

лекса «Салют-1» - «Союз» - 21,4 м, масса комплекса более 25 тонн.

На КС «Салют-1» отработал один экипаж в составе Г. Доброволь-

ского, В. Пацаева и В. Волкова, погибший при возращении на Зем-

лю. Через 175 суток после запуска по команде с Земли срабатали

тормозные двигатели и КС «Салют-1» упала в Тихий океан. Всего

успешно отработали на орбите семь станций серии «Салют». Пос-

ледняя из них «Салют-7» отработала до конца 1985 г.

В феврале 1986 г. в СССР была выведена в космос орбитальная

станция нового поколения «Мир». В отличие от своих предшеств-

енников, «Салютов», эта станция воплощает принципиально новый

подход к заселению около земного пространства. Если «Салюты»

служили одновременно и домом, и местом работы, «Мир» стал ба-

зовым блоком, то есть тем звеном, вокруг которого группируются

крупные специализированные КА - научные модули. В этих больших

лабораториях, насыщенных научными приборами и установками,

проводятся исследования. Станция «Мир» служит не только связу-

ющим звеном, объеденяющим различные КА в единое целое, но и

выполняет роль центра, откуда экипаж управляет всем орбитальным

комплексом. Первый модуль - астрофизическая обсерватория

«Квант» причалил к «Миру» весной 1987 г. - ненамного уступает в

размерах самой станции. Объем всей станции составляет 40 м куб.

Мы вступили лишь в четвертое десятилетие космической эры,

а уже вполне привыкли к таким чудесам, как охватившие всю Землю

спутниковые системы связи и наблюдения за погодой, навигации и

оказания помощи терпищим на суше и на море. Как о чем-то вполне

обыденном слушаем сообщение о многомесячнгой работе людей на

орбите, не удивляемся следам на Луне, снятым «в упор» фотографи-

ям далеких планет, впервые показанному КА ядро кометы. За очень

короткий исторический срок космонавтика стала неотъемлемой час-

тью нашей жизни, верным помошником в хозяйственных делах и

познании окружающего мира. И не приходится сомневаться, что

дальнейшее развитие земной цивилизации не может обойтись без ос-

воения всего околоземного пространства. Освоение космоса - этой

«провинции всего человечества» - продолжается нарастающими тем-

пами.

Литература

«Космическая техника» под редакцией К. Гэтланда.

Издательство «Мир». 1986 г. Москва.

Содержание

Начало космической эры ........................... 1

Человек в космосе ....................................... 3

Голоса из космоса ....................................... 5

Космическая метеорология ....................... 6

Изучение Земли из космоса ....................... 8

Наука о космосе .......................................... 10

Полеты АМС к Луне и планетам ............. 11

Человек на Луне ......................................... 13

Космические станции ................................ 14