Московский  Государственный Авиационный   Институт

(Технический Университет)

Кафедра 406

Курсовая  работа  по  дисциплине

“Радиопередающие  устройства”

Студент  гр. 04–518: 			Мелёхин  С. В.

Преподаватель: 				Давыдова  Н. С.

Москва 1998

# Оглавление

Введение

Общие  положения.

Выбор  структурной  схемы  передатчика.

Выбор  схемы  включения  модуляции.

Выбор  согласующих  цепей.

# Введение

## Общие  положения.

В  курсовой  работе  необходимо  разработать  радиопередатчик  с  параметрами: рабочая  частота  410 Мгц, выходная  мощность  2.5 Вт, устанавлеваемый  в  открытом  море  на  буе. Назначение  передатчика  –  телеметрическая  система  передачи  данных  измерения  скорости  течения  воды. Характеристика  сигналов  подлежащих  передаче  –  АИМ-КИМ. Длительность  импульсов  КИМ  –1.5 мксек, откуда  ширина  полосы  пропускания  пекредающего  тракта  должна  быть  не  менее  350 кГц. Требуемый  максимальный  уровень  мощьности  внеполосных  излучений  не  должен  превышать  -60 дБ, что  обуславливает  необходимость  использования  сложной  высокоизбирательной   выходной  цепи  оконечного  каскада. Специфика  места  установки  обуславливает  выбор  в  качестве  источника  питания  источник  с  небольшим  напряжением  (6-12В). Так  как  передаваемые  сигналы  АИМ–КИМ  являются  импульсными  и  широкополосными, то  нет  необходимости  выполнять  передатчик  с  высокой  относительной  стабильностью  частоты (10-5–10-6), а  можно  обойтись  невысокой  относительной  стабильностью  10-3. Желательно  обеспечить  высокую  надёжность  работы  передатчика  и  оценку  хорошо  или  отлично  за  курсовую  работу. Высокая  надёжность  может  быть  обеспечена  при  использовании  минимального  количества  полупроводниковых  приборов  и  разъёмных  электрических  соединений (что  также  снизит  себестоимость  изделия). Для  уменьшения  энергопотребления, что  очень  важно  для  данного  устройства  (радиобуй  с  автономным  маломощным  источником  питания), а  также  для  увеличения  надёжности  выгодно  использовать  в  мощных  оконечных  каскадах  услительные  элементы  в  режиме  (классе  В или С)  с  углом  отсечки  60–90°. В  качестве  активных  усилительных  элементов  на  данных  частотах  и  мощностях  во  всех  каскадах  будут  использоваться  транзисторы. Так  как  не  задан  тип  антенны  то, зададимся  входным  сопротивлением  антенны  50 Ом (полуволновый  вибратор).

## Выбор  структурной  схемы  передатчика.

Передатчик  возможно  построить  по  нескольким  структурным  схемам. Разберём  воможные  варианты:

### Вариант  1.

Достоинства  данного  варианта: Высокая  стабильность  частоты, простота  обеспечения  работы  кварцевого  генератора  на  первой  гармонике  кварцевого  резонатора  возможность  обеспечения  высокого  КПД  выходного  каскада.

Недостатки: Много  каскадов, низкая  надёжность, высокая  потребляемая  мощность  и  высокая  стоимость, а  также  высокая  сложность  схемы.

### Вариант  2.

Достоинства: Высокая  стабильность  частоты, меньшее  число  каскадов(чем в вар.1).

Недостатки: Сложность  обеспечения  в  каждом  каскаде  противоречивых  требований  к  усилительным  и  умножительным  каскадам, высокие  внеполосные  излучения, низкий  Рвых  и  КПД  оконечного  каскада.

### Вариант  3.

Достоинства: Простота  схемы  и  связанная  с  этим  высокая  надёжность  и  низкая  стоимость  системы, минимальное, из  выше  рассмотренных  схем, энергопотребление, возможность  обеспечения  высокого  КПД  выходного  каскада.

Недостатки: Повышенная  нестабильность  частоты  задающего  генератора, что  не  имеет  большого  значения.

Из  предложенных  схем  реализации  передатчика  выбираем  вариант  3  с  некоторыми  конструктивными  особенностями, перечисленными  ниже:

- В  качестве  задающего  генератора  выбираем  индуктивную  трёхточку, так  как  ёмкостная  трёхточка, хоть  и  обладает  повышенной  стабильностью  частоты по  сравнению  с  индуктивной  трёхточкой, но  на  данных  частотах  является  труднореализуемой, что  обусловлено  инерционным  характером  транзистора  и  характером  реактивных  эквивалентных  проводимостей  транзистора  АГ.

- Расчёт  электрического  режима  транзисторного  автогенератора  ведётся  на  основе  модели  инерционного  транзистора, при  этом  для  АГ  необходимо  выбрать  транзистор  с  граничной  частотой, большей, чем  рабочая  частота  РПУ

- Расчёт  электрического  режима  транзисторного  усилителя  мощности (ГВВ)  будем  вести  на  основе  модели  мощного  ВЧ - транзистора  для  чего  необходимо  использовать  транзисторы с  граничной  частотой, большей, чем  удвоенная  рабочая  частота  РДПУ.

- В  один  из  каскадов  передатчика  необходимо  ввести  100%  АИМ  (Амплитудно  импульсную  модуляцию).

- Между  всеми  усилительными  и  генераторными  каскадами  необходимо  использовать  согласуующие  цепи  для  согласования  активных  импедансов.

- При  изменении  угла  отсечки  активных  элементов  меняются  выходная  мощность, КПД  и  коэфициент  усиления  по  мощности  каскадов. Исходя  из  их  оптимального  соотношения  для  реализации  данного  передатчика  выберем  угол  отсечки  всех  усилительных  каскадов  (ГВВ)  равным  90°. Угол  отсечки  транзистора  АГ  расчитывается  исходя  из  его  режима.

- Выбираем  схему  включения  транзисторов  всех  усилительных  каскадов  (ГВВ), как  каскады  с  общим  эмиттером  (ОЭ), так  как  на  данных  частотах  каскад  ОЭ  даст  больший  коэфициент  усиления  по  мощности  чем  ОБ, при  условии  использования  транзисторов с  граничной  частотой, большей, чем  удвоенная  рабочая  частота  РДПУ.

## Выбор  схемы  включения  модуляции.

Так  как  требуется  реализовать  100%  АИМ, то  выгодно  использовать  не  сложные  АМ - модуляторные  каскады, а  непосредственно  управлять  модуляторным  каскадом  изменением  его  напряжения  питания  от  0  до  Uпит, при  этом  отпадает  необходимость  расчёта  модуляционного  предкорректора.

Возможно  использование  нескольких  вариантов  включения  модуляции:

### Вариант  1.

Модуляция  в  задающем  генераторе.

Недостатки: повышенная  нестабильность  работы  генератора и  внеполосные  излучения  во  время  переходных  процессов, а  также  сложность  расчёта  и  управления  АГ.

### Вариант  2.

Модуляция  в  оконечном  каскаде.

Недостатки: большой  коммутируемый  ток  и  внеполосные  излучения  во  время  переходных  процессов.

### Вариант  3.

Модуляция  в  предоконечном  каскаде.

Достоинства: нет  недостатков  присущих  предыдущим  вариантам.

Недостатки: есть  недостатки  не  присущие  предыдущим  вариантам.

Так  как  в  режиме  В  или  С  варианты  2  и  3  будут  иметь  аналогичное   действие, выбираем  вариант  3.

## Выбор  согласующих  цепей.

Распространёнными  согласующими  цепями  для  согласования  активных  импедансов  транзисторов  являются  шесть  разновидностей  цепей: П-образная, модифицированная  П-образная, Г- образная, модифицированная  Г-образная, Т-образная, парралельный  фильтр-пробка.

...

Из  них  выбираем  модифицированную  П-образную, как  удовлетворяющую  условию  её  реализации, а  также  обеспечивающую  улучшенное  подавление  высших  гармоник  излучения.

Рис 3   Принципиальная  схема  оконечного  каскада

Рис 2   Принципиальная  схема  предоконечного  каскада

Рис 1   Принципиальная  схема  задающего  генератора

Список  литературы.

- “Методические  указания  к  курсовому  проектированию  радиопередающих  устройств.”  Давыдова  Н. С.

- Р.А.Грановская  “Расчет  каскадов  радиопередающих  устройств” (Расчет  режимов  работы  транзисторов  генераторных  каскадов)    Учебное  пособие   Издательство   МАИ  ,  1993

- “Проектирование  радиопередающих  устройств  СВЧ”  Под  ред.  Г.М.Уткина    Москва  Советское  радио  1979    Шифр  621.396.6(075)  П-791

- “Расчет  усилительных  устройств” Учебное  пособие  Под  ред.  Ю.Т.Давыдова      Изд.   МАИ  ,  1993 Шифр  621.37(075)  Р-248