Лекция 10.   22.11.99..

Обеспечение качества воздушной среды.

Защита от вредных веществ и обеспечение параметров микроклимата.

- Причины и характер загрязнения воздушной среды.

- Действие вредных веществ загрязнителей воздушной среды на человека.

- Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и населенных мест.

- Методы контроля загрязнения воздуха.

- Защита от вредных веществ.

- основные источники загрязнений:

- объекты энергетики – ТЭС.

- Промышленные предприятия – предприятия горнодобывающие, нефтехимические, химической, металлургической промышленности и др.

Вредными веществами являются вещества, которые при контакте с организмом человека, могут вызывать профилактические заболевания или другие отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений (ГОСТ 12.1 – 007 - 76).

Причины и характер загрязнений воздушной среды: принято разделять вредные вещества на 2 группы:

- Химические;

- Производственная пыль.

Более точная классификация:

- Смеси, которые образуют в воздухе пары и газы;

- Дисперсные системы  или аэрозоли.

Аэрозоли подразделяются:

- Пыль (размер терв. частиц более 1 микрометра);

- Дым (меньше 1 микрометра);

- Туман (смесь с воздухом мельчайших жидких частиц, меньше 10 микрометров).

Выделение загрязнителя зависит от характера технологического процесса, от используемого материала и т.д.

Газы выделяются при сгорании веществ; туман - при распылении охлаждающей жидкости; пыль – при дроблении твердых веществ, при транспортировки различного  материала и т.д.; дым – при сгорании топлива в печах и энергоустановках.

Диоксид серы  (SO2), оксиды азота приводят к закислению природных сред – глобальная экологическая проблема (кислотные дожди).

Трансграничный перенос – перенос на большие расстояния вредных веществ (фоновые концентрации).

- В организм человека вредные вещества проникают:

- Через органы дыхания;

- Через ЖКТ (желудочно – кишечный тракт);

- Через кожные покровы и слизистые оболочки.

Они могут вызывать отравления как острые, так и хронические. Острые вызываются высокими концентрациями вредных паров и газов и развиваются быстро в течении малого промежутка времени. Хронические развиваются медленно в результате накопления или кумуляции  времени веществ (материальная) или функциональных изменений (функциональная кумуляция).

Действие химических веществ на человека  зависит от физико – химических свойств, основные факторы, которые определяют тяжесть последствий воздействия химического вещества, является доза и продолжительность действия.

Согласно ГОСТ 12. 003  вредные вещества делятся на:

- Общетоксические (вызывают общие отравления – монооксид углерода СО (угарный газ), ртуть, цианистые соединения, мышьяк).

- Раздражающий (раздражает органы дыхания, слизистую – хлор, аммиак, диоксид серы, оксиды азота, озон и др.)

- Сенсибилизирующие (способствуют развитию аллергических заболеваний – действуют как аллергены – растворители, лаки на основе нитросоединений, формальдегид и др.).

- Канцерогенные вещества (способствуют образованию злокачественных опухолей: никель и его соединения, окислы хрома, асбест, аромат углеводорода (полициклические), битум, асфальт, гудрон, масла, сажа, и ряд других веществ).

- Мутагенные (влияют на генетический аппарат зародышевых клеток, приводят к изменениям (мутациям) наследственной информации: свинец, марганец,  формальдегид, радиоактивные элементы).

- Вещества, влияющие на репродуктивную функцию (стирол, марганец, ртуть).

Тератогены – вещества, которые приводят к нарушению внутриутробного развития, в следствии: врожденные дефекты, болезни (стирол, формальдегид, краски, лаки и т.д.).

По степени воздействия вредные вещества:

- Чрезвычайноопасные;

- Высокоопасные;

- Умереноопасные;

- Малоопасные.

У пыли выделяют:

- Общетоксические;

- Раздражающие;

- Фиброгенные действия – разрастание соединительной ткани.

Пневмокомеоз – профессиональное заболевание легких из – за насыщения ими пылью.

Семекоз – при вдыхании пыли содержащей диоксид кремния (SiO2).

Различают следующие варианты проявлений комбинированного действия вредных веществ:

- Независимое действие;

- Суммирование, при действии веществ, относящихся к одной груаае воздействия;

- Потенцирование (синергизм) – усиление увеличением порядка (непропорциональное усиление вредного действия, обнаруживаются новые эффекты воздействия);

- Антагонистическое (одно вещество ослабляет действие другого).

- Существует множество показателей, которые характеризуют степень загрязнения воздушной среды и используется для контроля ее качества:

- Временно – допустимые концентрации (ВДК).

- Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК).

- Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).

Конечной целью при обеспечении качественного контроля является обеспечение ПДК (предельно – допустимая концентрация). Впервые перечень ПДК для 120 веществ был утвержден в 1971 году, и затем постоянно пополнялся.

С позиции экологии, ПДК – верхние пределы лимитирующих факторов среды (в частности химических соединений), при которых их содержание не выходит за пределы или допустимой границы экологической ниши человека.

Существует раздельное нормирование содержания примесей в воздухе и таким образом, используется 2 типа ПДК:

- ПДК рабочей зоны (рабочая зона – пространство, ограниченное предприятием сверху);

ПДК рабочей зоны – концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течении 8 часов при другой продолжительности (не больше 41 часа в неделю) в течении всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений (в течении 30 мин.)

- ПДК для атмосферного воздуха селитебной зоны (ПДК средняя суточная) измеряется в течении суток и усредняется.

Лекция 13

Нормативное обеспечение охраны труда включает:

- ССБТ система стандартов безопасности труда . (До 70 г. единых стандартов не было,  действовали  СН и  Пп  строительные нормы и правила  СанПиНы . В 70г. началась работа по созданию СОБТ  ГОСТ 12 .)

- Соц-но-экономические нормативы (продолжительность рабочего дня, сверхурочное время  и т.д.)

- Инструкции, нормы и правила.

- Сертификат безопасности предприятия  (свидетельствует о том, что предприятие соответствует требованиям безопасности), и др.нормативные акты в области охраны труда(положение о расследовании несчастного случая, положение об аттестации рабочих мест)

Стандарты, нормы и правила разрабатываются гос. органом по охране труда  (Управление по охране труда  при Министерстве труда и занятости РБ.)

ССБТ является обязательными для всей территории РФ и РБ. В этой же главе говорится об обеспечении требований охраны труда при строительстве проектировании предприятий и объектов (при их эксплуатации)ю Органом по охране труда м.б. закрыто любое предприятие, не соотв-щее нормативам ССБТ. Гл.2. "З-на об охране труда  РБ" также включает Ст.14 "Финансирование охраны труда"

Финансирование охраны труда осуществляется государством через фонды охраны труда . В государственном бюджете есть специальная статья на обеспечение охраны труда; эти бюджетные средства используются для содержания органов надзора и контроля за безопасностью , для финансирования  НИ-работ в области безопасности и выполнения  целевых программ по охране труда.

Фонд охраны труда (в рамках субъекта республиканский РБ) складывается из:

- целевых ассигнований, выделяемых  Советом Министров.

- Части средств фонда социального страхования

- Части фондов охраны труда предприятий.

- Части штрафов налагаемых на предприятия  за нарушение законодательства об охране труда.

- Части штрафов, налагаемых на должностные лица.

- Добровольных отчислений предприятий.

- Добровольных взносов граждан и организаций.

Городской и районный фонд охраны труда формируется за счет тех же источников, за исключением 2, 5.

Фонд охраны труда предприятий:

Гл. источник - средства предприятия, выделяемые на охрану труда ,а также добровольные взносы граждан и прочие поступления .

Глава 3. "Гарантия реализации права работников на охрану труда", речь идет о гарантии права на охрану труда при приеме на работу и в процессе трудовой деятельности эти позиции должны быть отражены в индивидуальном ( коллективном) трудовом договоре ( контракте).

Глава 4.  Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.  Государственной надзор осуществляется республиканскими органами надзора и контроля, не зависящими в своей деятельности от администрации предприятия. Должностные лица государственных органов надзора и контроля  государственные инспекторы по охране труда могут беспрепятственно  войти на предприятие и проверить соответствии законодательства. Высший законодательный орган надзора  прокуратура РБ.  Говорится также об общественном контроле за соблюдением законодательных  и иных актов и о правах профсоюзов. Профсоюзы имеют право принимать участие в расследовании несчастных случаев, получать информацию, осуществлять проверку состояния, условий и охраны труда, принимать участие по созданию комиссий по приемке оборудования, разработке нормативных актов, закрыть, остановить производство, имеют право обращаться с требованиями привлечения к ответственности должностных лиц.

Глава5. Ответственность за нарушения законодательных и иных актов по охране труда. Ответственность  складывается из 1. ответственности предприятий за не обеспечение требований по охране труда; 2. НИ и проектных организаций за разработку  не соответствующий требованиям безопасности  средства производства (оборудование, технологические процессы); 3. за сбыт продукции, не обеспечивающей требованиям безопасности; 4. ответственности руководителей (руководители предприятий, главы администрации, должностные лица и т. д.) за нарушения законодательства об охране труда могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности. Материальная ответственность В случае гибели работника предприятия перед членами его семьи (выплачивается не менее 10 его годовых заработков) в случае инвалидности ( 1 группы –5, 2-3, 3-1); в случае нетрудоспособности в течении 4-х месяцев – не менее половины трудового заработка.

Законодательное обеспечение экологической безопасности.

Осн документы – конституции РБ и РФ

КонстРФ: Ст42 "О праве каждого гражданина на благоприятную окр среду и на инф-ю о состоянии окр среды"

Аналогична статья с конт РБ – ст49 (сокрытие инф-и должностными лицами, которая может представлять собой угрозу для жизни и здоровья, влечет ответственность в соотв-и с з-ном, говорится  о праве граждан на возмещение ущерба, об обязанности граждан сохранять окр среду, о поощрении деятельности по охране окр среды.)

"З-н об охране окр природной среды"

- общее положение (принципы и объекты охраны);

- права граждан;

- эк. механизм  охраны окр среды;

- эк обеспечение экологической безопасности;

- нормирование кач-ва окр среды;

- учет эколог-х требований при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, реконструкции объектов нар-го хоз-ва.

Экологический кодекс РБ

- общие положения;

- гарантии;

- эк обеспечение экологической безопасности;

- экологические требования … ( 6) см выше)

Говорится: о чрезвычайных экологических ситуациях, эколог-м контроле, об ответственности за эколог-е правонарушения, о возмещение вреда, о международном сотрудничестве в обл охраны окр среды.

В 1-м разделе опр-ся объекры охраны. Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения подлежат:

- естеств-е эклог-ие системы

- озоновый слой

- земля

- недры

- воды

- атмосферный воздух

- леса и др растительность

- животный мир

- микроорганизмы

- генетический фонд

- природные ландшафты

Особой охране подлежат гос природные заповедники, природные заказники, национальные природные парки (особо охраняемые природные территории, сущ-ет "з-н об охране особо охраняемых природных территорий")

Эколог-ий кодекс РБ содержит "положение об эколг-ой экспертизе": это система комплексной оценки все возможных эколог-х и соц-но-эк-х последствий осуществления проектов и реконструкций, направленная на предотвращение их отрицательного влияния на окр среду.

В обязательном порядке эколог-ой экспертизе подвергаются все проекты хоз-ой и иной деятельности, которые могут оказывать отриц-е влияние на состояние окр среды: проекты на строительство, реконстукцию города, на создание рекреационной зоны, парка, сквера и т.д. (размещение промышленных предприятий, строительство крупных энергитических объектов).

Эколог-я экспертиза проводится с учетом эколог-й емкости и состояния окр среды в месте планируемого размещения, с учетом перспектив соц-но-эк-ого развития регионов и видов возможных воздействий на окр среду.

Эколог-я емкость – предел воздействия, кото окр среда может выдержать; несущая способность окр среды.

Эколог-я экспертиза проводится гос органами: Госкомпроироды (Госкомэкологии); учитывается наличие в регионе др источников загрязнения, растительность т.д. (местоположение)

Экологический паспорт предприятия – важн институт обеспечения эколог-ой безопасности (имеет 19 приложений; имеет сл структуру):

- приводится карта-схема с нанесением на нее источниками загрязнения атмосферы и поверхности вод (само предприятие и ближайшие источники загрязнения)

- места забора воды

- складирование отходов

- граница санитарно-защитных зон (площадь территории от ее границы до ближайшей живой застройки)

- границы жилых масствов

- границы лесов и с/х угодий

- транспортные магистрали

- зоны отдыха, территории заповедников, памятники архитектуры, музеи.

Указываются посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и сточных вод; дается краткая природно-климатическая хар-ка местности; коэф-ты определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Эти сведения записываются в эколог-ий паспорт по ним устанавливаются ПД выбросы и  ПД сбросы ( для сточных вод)