Таблица	 3. Нормы освещения.

| Степень точности зрительной работы | Наимен. размер обьекта различе-ния | Зрительная работа |  |  |  | Контраст объекта различения с фоном | Характе-ристика фона |  |  | Освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раз-ряд |  | Под-разр. |  |  |  | Искусственное |  |  |  | Естественное |  |  | Совмещенное |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ком-бини-ров-анное |  |  | Общее | Верхн. или комбиниров. |  | Боко-вое | Верхнее или комбиниро-ванное | Боко-вое |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освещенность,лк |  |  |  | КЕО % |  |  | КЕО % |  |
| Наивысшая | менее 0,5 |  | I |  | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой “ | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый “ Средний | 5000 4000 2500 1500 |  |  | 1500 1250 750 400 |  | 10 | 3,5 |  | 6 | 2 |
| Очень высокая | 0,15-0,3 |  | II |  | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой “ | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый “ Средний | 4000 3000 2000 1000 |  |  | 1250 750 500 300 |  | 7 | 2,5 |  | 4,2 | 1,5 |
| Высокая | 0,3-0,5 |  | III |  | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой “ | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый “ Средний | 2000 1000 750 400 |  |  | 500 300 300 200 |  | 5 | 2 |  | 3 | 1,2 |
| Средняя | 0,5-1 |  | IY |  | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый Средний | 750 500 400 300 |  |  | 300 200 200 150 |  | 4 | 1,5 |  | 2,4 | 0,9 |
| Малая | 1-5 |  | Y |  | а б в г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой “ | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый “ Средний | 300 200 - - |  |  | 200 150 150 100 |  | 3 | 1 |  | 1,8 | 0,6 |
| Очень малая | Более 5 |  | YI |  | - | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - |  |  | 150 |  | 2 | 0,5 |  | 1,2 | 0,3 |