Таблица 4. Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на

рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий.

| Вид трудовой деятельности, рабочее место, помещения и территории | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Творческая, научная, конструирование, проектирование, программирование, преподавание и обучение, рабочие места в проектно–конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях теоретических работ и обработки данных. | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |  |
| 2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конструкторских помещений, лабораториях. | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |  |
| 3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа; рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на ЭВМ. | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |  |
| 4. Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного наблюдениями продовольственными циклами; рабочие места за пультами в кабинетах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, с шумным оборудованием в помещениях для размещения шумного оборудования ЭВМ. | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |  |
| 5. Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п. 1-4 и аналогичным им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий. | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |  |
| 6. Палаты больниц и санаториев, операционные больниц. | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 25 |  |
| 7. Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха и пансионатов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах. | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 |  |
| 8. Кабинеты врачей больниц, санаториев, поликлиник, зрительные залы концертных залов, номера гостиниц, жилые комнаты в общежитиях. | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 9. Территории больниц , санаториев, непосредственно прилегающие к зданию. | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 |  |
| 10. Территории непосредственно прилегающие к жилым домам (в 2м от ограждающих конструкций), площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадки детских дошкольных учреждений, участки школ. | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |  |
| 11. Классные помещения, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы ,читальные залы, зрительные залы театров, клубов, кинотеатров, залы судебных заседаний и совещаний. | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |  |
| 12. Рабочие помещения управлений, рабочие помещения конструкторских, проектных организаций, научно-исследовательских институтов. | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |  |
| 13. Залы кафе, ресторанов, столовых, фойе театров и кинотеатров. | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |  |
| 14. Торговые залы магазинов, спортивные залы, пассажирские залы вокзалов и аэропортов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания. | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |  |

Таблица 5. Санитарные нормы ультразвука.

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | Уровень звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5-100,0 | 80 90 100 105 110 |

Таблица 6. Гигиенические нормы инфразвука.

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц. |  |  |  |  | Общий уровень звукового давления, дБ Лин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 |  |
| Уровни звукового давления, дБ. |  |  |  |  |  |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 102 | 110 |

Таблица 7. Нормативные значения виброскорости в dB.

| Категория вибрации | Среднегеометрические частоты, Гц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| 2 |  |  | 117 | 108 | 102 | 101 | 101 | 101 |  |  |  |  |
| 3а |  |  | 108 | 99 | 93 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  |
| 3б |  |  | 100 | 91 | 85 | 84 | 84 | 84 |  |  |  |  |
| 3в |  |  | 91 | 82 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  |
| Локальная |  |  |  |  | 115 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |

Таблица 8. Гигиенические нормы воздействия высоковольтного ЭМП.

| Напряженность электрического поля, кВ/м | Время пребывания человека в электрическом поле в течение одних суток, мин |
| --- | --- |
| Менее 5 О 5 до 10 Св10 до 15 Св15 до 20 Св20 до 25 | Без ограничения Не более 180 Не более 90 Не более 10 Не более 5 |