Таблица	Допустимые уровни звукового давления , уровни звука и эквивалентные уровни звука

на рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий.

| Вид трудовой деятельности, рабочее место, помещения и территории |  | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивале нтные уровни звука, дБА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 |  | 125 | 250 | 500 | 1000 |  | 2000 | 4000 |  | 8000 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| 1. Творческая, научная , констру- ирование, проектирование, программирование, преподавание и обучение, рабочие места в проектно - конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях теоретических работ и обработки данных . |  | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 |  | 40 | 38 |  |  | 50 |  |
| 2. Высококвалифицированная работа , требующая сосредоточенности, административно - управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цеховного управленческого аппарата, в рабочих комнатах конструкторских помещений , лабораториях . |  | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 |  | 50 | 49 |  |  | 60 |  |
| 3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа; рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на ЭВМ. |  | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 |  | 55 | 54 |  |  | 65 |  |
| 4. Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного наблюдениями продовольственными циклами; рабочие места за пультами в кабинетах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, с шумным оборудованием в помещениях для размещения шумного оборудования ЭВМ. |  | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 |  | 66 | 64 |  |  | 75 |  |
| 5. Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п. 1-4 и аналогичным им ) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий |  | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 |  | 76 | 74 |  |  | 85 |  |
| 6. Палаты больниц и санаториев, операционные больниц . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха и пансионатов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Палаты больниц и санаториев, операционные больниц . |  | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 |  | 14 | 13 |  |  | 25 |  |
| 7. Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха и пансионатов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах. |  | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 |  | 20 | 18 |  |  | 30 |  |
| 8. Кабинеиы врачей больниц, санаториев, поликлиник, зрительные залы концертных залов,номера гостиниц, жилые комнаты в общежитиях |  | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 |  | 25 | 23 |  |  | 35 |  |
| 9. Территории больниц , санаториев, непосредственно прилегающие к зданию . |  | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 |  | 25 | 23 |  |  | 35 |  |
| 10.Территории непосредственно прилегающие к жилым домам (в 2м от ограждающих конструкций), площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадки детских дошкольных учреждений, участки школ. |  | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 |  | 35 | 33 |  |  | 45 |  |
| 11. Классные помещения, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы ,читальные залы, зрительные залы театров, клубов, кинотеатров, залы судебных заседаний и совещаний. |  | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 |  | 30 | 28 |  |  | 40 |  |
| 12. Рабочие помещения управлений, рабочие помещения конструкторских, проектных организаций, научно-исследовательских институтов . |  | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 |  | 40 | 38 |  |  | 50 |  |
| 13. Залы кафе, ресторанов, столовых,фойе театров и кинотеатров. |  | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 |  | 45 | 43 |  |  | 55 |  |
| 14. Торговые залы магазинов, спортивные залы , пассажирские залы вокзалов и аэропортов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания. |  | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 |  | 50 | 49 |  |  | 60 |  |

Таблица	Санитарные нормы ультразвука

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | Уровень звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5-100,0 | 80 90 100 105 110 |

Таблица	Гигиенические нормы воздействия высоковольтного ЭМП.

| напряженность электри- ческого поля, кВ/м | Время пребывания человека в электрическом поле в течение одних суток, мин |
| --- | --- |
| Менее 5 О 5 до 10 Св10 до 15 Св15 до 20 Св20 до 25 | Без ограничения Не более 180 Не более 90 Не более 10 Не более 5 |

Таблица	Нормы освещения

| Степень точности зрительной работы | Наименьший размер обьекта различения | Зрительная работа |  | Контраст обьекта различения с фоном |  | Характеристика фона | Освещение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разряд | Подразряд |  |  |  | искусственное |  | естественное |  | совмещенное |  |
|  |  |  |  |  |  |  | комбинированное | общее | верхнее или комбинирован-ное | боковое | верхнее или комбинированное | боковое |
|  |  |  |  |  |  |  | Освещенность,лк |  | КЕО % |  | КЕО % |  |
| Наивысшая | менее 0,5 | I | а б в г |  | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой “ | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый “ Средний | 5000 4000 2500 1500 | 1500 1250 750 400 | 10 | 3,5 | 6 | 2 |
| Очень высокая | 0,15-0,3 | II | а б в г |  | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой “ | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый “ Средний | 4000 3000 2000 1000 | 1250 750 500 300 | 7 | 2,5 | 4,2 | 1,5 |
| Высокая | 0,3-0,5 | III | а б в г |  | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой “ | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый “ Средний | 2000 1000 750 400 | 500 300 300 200 | 5 | 2 | 3 | 1,2 |
| Средняя | 0,5-1 | IY | а б в г |  | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый Средний | 750 500 400 300 | 300 200 200 150 | 4 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| Малая | 1-5 | Y | а б в г |  | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой “ | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый “ Средний | 300 200 - - | 200 150 150 100 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| Очень малая | Более 5 | YI | - |  | Независимо от характеристик фона и контраста обьекта с фоном |  | - | 150 | 2 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |

Таблица	Гигиенические нормы инфразвука

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц. |  |  |  |  | Общий уровень звукового давления , дБ Лин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 |  |
| Уровни звукового давления , дБ. |  |  |  |  |  |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 102 | 110 |

Таблица	Список профессиональных заболеваний

| № п/п | Наименование болезни | Профессиональные вредности, вызывающие болезнь | Примеры профессий и производств, при которых данная болезнь встречается преимущественно или исключительно |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отравления(острые и хронические) и их последствия | Вещества, обладающие токсическим действием | Все работы, в процессе которых приходиться соприкасаться с веществами, обладающие токсическим действием |
| 2 | Пневмокониозы - силикоз, силикатозы (асбестоз, антракоз, талькоз и др.), пылевые фиброзы в чистом виде или в сочетании с туберкулезом легких (кониотуберкулез) или же смешанные формы (силионтракоз, силикосидероз и др.) | Длительное вдыхание пыли, содержащей двуокись кремния в свободном или связанном состоянии, а также некоторых других видов производственной пыли (угольная, электросварочная, тальковая, слюдянная, фарфоро-фаянсовая, сланцевая, шамотная, магнезитовая, пыль нефтяного и пекового кокса и т. д .) | Пескоструйщики, дробеструйщики, земледельцы, формовщики, стерженщики, выбивщики, обрубщики, чистильщики литья, электроплавильщики, электросварщики и д. р. |
| 3. | Бериллиоз | Вдыхание пыли, газа,тумана бериллия и его соединений | Работники, занятые на участках извлечения, получения и обработки бериллия и его соединений, производства огнеупоров и различных изделий из окиси бериллия, порошковой металлургии, на участках плавки и сварки бериллий содержащих сплавов |
| 4. | Хронические пылевые бронхиты | Вдыхание пыли: минеральной (кварцсодержащей, угольной, известняковой, известковой, металлической и др.), органической(мучной, зерновой, пластмассовой, хлопковой, торфяной, волосяной, шерстяной), пыли антибиотиков и других пылей | Профессии, указанные в п. 2 .Рабочие электролизных цехов алюминиевых заводов, рабочие на других производствах, имеющие непосредственный контакт с пылью |
| 5. | Хронические токсические бронхиты и пневмосклерозы | Воздействие раздражающих токсических веществ (сернистый газ, хлор, окислы азота, пыль извести и др.) | Работники химических, металлургических и других производств (а также лабораторий), которые подвергаются воздействию раздражающих токсических веществ |
| 6. | Кессонная болезнь | Работа в условиях повышенного атмосферного давления | Работающие в кессонах, барокамерах; водолазы и др. |
| 7 | Выраженное расширение вен на ногах, осложненное воспалительными (трамбофлебит) или трофическими расстройствами | Длительное стояние | Наборщики, станочники, повара и др. |
| 8 | Профессиональные новообразования: а) опухоли кожи (гиперкератозы, пенилломы, рак, лейкокератозы) в) опухоли органов дыхания: рак легких, бронхов, верхних дыхательных путей, лейкоплакии г) злокачественные новообразования костей д) заболевания крови: апластические и гипопластические состояния кроветворения (острые лейкозы и другие злокачественные новообразования крови ) | а) Воздействие ионизирующих излучений (рентгеновских, гамма-лучей и др. видов радиоактивного излучения ) б) Длительный контакт с продуктами перегонки каменного угля, нефти и сланцев (смола, пек, антраценовое масло; производные антрацена, фенатрена, амино-азосоединения,гудрон, парафин и др.) Вдыхание пыли радиоактивных руд, каменноугольных смол, соединений никеля, мышьяка, хрома, асбеста и др. Длительный контакт с остеотропными радиоактивными веществами Воздействие различных видов ионизирующей радиации | Лица, соприкасающиеся в своей работе с радиоактивными веществами или другими видами ионизирующих излучений ; персонал рентгеновских кабинетов, работники по испытанию рентгеновских трубок и рентгеноэкранов, провидению дозиметрии . Рабочие, занятые металлорентгенографированием , гамма- дефектоскопией, работой на ускорителях, бетатронах, гамма-установках и др. работах, связанных с лучевым воздействием Брикетчики, асфальтировщики, пропитчики дерева и изоляционных материалов, рабочие по выработке толя, рубероида; рабочие сажевого производства, смоловары Рабочие, занятые на погрузке и применении каменноугольных смол, соединений никеля, мышьяка и др. Работники радиохимических лабораторий и радиохимических производств Работники, соприкасающиеся с различными источниками ионизирующей радиации |
| 9 | Заболевания периферических нервов и мышц : а) стойкие, часто рецедивирующие невралгии, невриты, шейно-плечевые плекситы, полиневриты и полиневралгии ; смешанные формы заболеваний невромышечного аппарата (невромиозиты, миалгии) б) пояснично-крестцовые радикулиты | Систематическое длительное статическое напряжение мышц; однотипные движения, выполняемые в быстром темпе ; давление на нервные стволы и их микротравматизация ; систематическое охлаждение конечностей; вынужденное положение туловища или конечностей Тяжелое физическое напряжение, связанное с вынужденным положением тела или с частыми нагибами, а также с воздействием охлаждения., вибраций | Машинисты электровозов, формировщики-прессовщики, клепальщики, кузнецы, вальцовщики, штамповщики, шлифовальщики; рабочие на конвейере, обмотчики электромашин; шлифовальщики-алмазчики, шлифовальщики-гранильщики Кузнецы, вальцовщики, водители автобусов, грузовых автомашин , трактористы, работники локомотивных бригад и др. |
| 10 | Писчий спазм и другие виды профессиональных дискинезий (координаторных неврозов) | Работы, требующие высокой координации движений и выполняемые в быстром темпе | Стенографисты, чертежники, машинистки, телеграфистки, операторы ЭВМ , граверы, монотиписты, линотиписты, и др. |
| 11 | Вибрационная болезнь; ангионеврозы, ангиотрофоневрозы | Местное и общее воздействие вибраций , систематическое переохлаждение | Работа с пневматическими и другими инструментами, генерирующими общую и местную вибрацию(клепальщики, обрубщики, полировщики, шлифовальшики и др.) |
| 12 | Хронические тендовагиниты , тендиниты и тендомиозиты; стенозирующие легамениты (стилондиты, синдром запястного канала, защелкивающийся палец) | Систематическое напряжение соответствующих мышц и связок | Штамповщики, волочильщики проволоки, штукатурщики, стиральщики белья. |
| 13 | Хронические артриты, периартриты, ассеостеонекрозы, бурситы, эпикондилиты, пателогическая перестройка костей, стилоидиты, остеохондриты | Систематическое давление в области соответствующих суставов, перенапряжение и травматизация последних, сотрясения; резкие смены температуры, длительное охлаждение, значительное напряжение мышц конечностей | Кровельщики, каменщики, мостовщики, формовщики, огнеупорщики, работники локомотивных бригад |
| 14. | Острые и хронические заболевания кожи (дерматиты , экземы, токсикодермии) , поражения фолликулярного аппарата, изьязвления токсические, меланодермин | а) систематическое соприкосновения с раздражающими веществами (скипидар, лаки, растворители, растительные и минеральные масла, хлорированные углеводороды, соединения мышьяка; кислоты, щелочи, эпоксидные смолы, пеки каменноугольные и нефтяные, соединения бериллия, полистироловые смолы и другие раздражающие вещества) б) соприкосновение с сенсибилизирующими веществами (никель, урсол, фторбериллий, динитрохлорбензол, скипидар, антибиотики; синтетические и натуральные смолы, формалин, соединения хрома , ртути, новокаин, органические красители, аминазин, тифен, синтетические и натуральные каучуки, капролактан, витамины, пыль стекловолокна и др.) в) воздействие различных видов ионизирующей радиации г) систематическое соприкосновение с холодной и горячей водой | Маляры , лакировщики, полировщики, сборщики, отделочники мебельного производства , станочники-хромировщики, травильщики, рабочие, занятые на зачистке нефтеналивных судов; рабочие цементных, асбоцементных, асбошиферных производств, асфальтировщики Никелировщики, пропитчики, аппаратчики, красильщики Лица, подвергающиеся в процессе работы воздействию ионизирующих излучений (персонал радиологических отделений и лабораторий, рентгеновских кабинетов; работники по испытанию рентгеновских трубок и экранов, проведению дозиметрических исследований, занятые металлорентгенографированием, извлечением алмазов с помощью рентгеновских установок , гамма- дефектоскопией и др.) Мойщики посуды (производственной) |
| 15 | Лучевая болезнь (различные ее формы): а)хроническая лучевая болезнь б) острая лучевая болезнь в) острая местная рвдиационная травма тканей (радиационные ожоги) | Систематическое воздействие ионизирующей радиации в дозах, превышающих предельно допустимые для профиссионального облучения Однократное или кратковременное массивное воздействие внешнего ионизирующего излучения или поступление внутрь организма значительных количеств радиоактивных веществ и их соединений Внешнее локальное воздействие проникающего излучения, аппликационное воздействие радиоактивных веществ | Работники, соприкасающиеся с различными источниками ионизирующей радиации То же >> >> |
| 16 | Заболевания, вызванные воздействием радиоволн | Воздействие электромагнитных полей СВЧ , УВЧ, ВЧ | Работники . систематически подвергающиеся воздействию электромагнитных волн различных диапазонов ...при термической обработке металлов, диэлектриков и др. |
| 17 | Катаракта | а) систематическое воздействие лучистой энергии значительной интенсивности (инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи, гамма-лучи, нейтроны, воздействие электромагнитных полей СВЧ , УВЧ, ВЧ) б) систематическое воздействие нитросоединений бензола, нафталина | Сварщики, рабочие у металлургических, обжиговых печей, стеклодувы, работники, подвергающиеся воздействию ионизирующейрадиации Работники, систематически соприкасающиеся с соединениями бензола, нафталина |
| 18 | Электроофтальмия | Воздействие ультрафиолетового излучения | Работы, связанные с газо- и электросваркой , работы в условиях интенсивного ультрафиолетового излучения |
| 19 | Коньюктивиты, нерактоконьюктивиты | Воздействие раздражающих веществ (сероводорода, диметилсульфата, пека, хионов, пыли стекловолокна, волосяной пыли и др.) | Работники, длительно соприкасающиеся с химическими веществами раздражающего днйствия |
| 20 | Снижение слуха по типу кохлеарного неврита | Воздействия производственного шума или резкого звука | Испытатели моторов , клепальщики, обрубщики, гвоздильщики, рабочие кузнечных и прессовых цехов и др. |

Таблица. 	Нормируемые величины температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производительных помещений

| Период года | Категория работы | Температура, 0С Оптимал ь- Допустимая ная Верхняя граница Нижняя граница постоян - непостоян - постоян - непостоян ные р. м. ные р. м. ные р. м. р. м. |  |  |  |  | Относительная влажность Допусти- мая на раб. Оптималь. местах постоян - ных и не постоян - ных, не более |  | Скорость движения, м/c Оптима - Допусти- льная мая на раб. местах постоян - ных и не постоян - ных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холод-ный | Легкая - Iа | 22-24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 40-60 | 75 | 0,1 | не более 0,1 |
|  | Легкая - Iа | 21-23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 40-60 | 75 | 0,1 |  0,2 |
|  | Средней тяжести - IIа | 18-20 | 23 | 24 | 17 | 15 | 40-60 | 75 | 0,2 |  0,3 |
|  | Средней тяжести -IIб | 17-19 | 21 | 23 | 15 | 13 | 40-60 | 75 | 0,2 |  0,4 |
|  | Тяжелая -III | 16-18 | 19 | 20 | 13 | 12 | 40-60 | 75 | 0,3 |  0,5 |
| Теплый | Легкая - Iа | 23-25 | 28 | 30 | 22 | 20 | 40-60 | 55 при 28 | 0,1 | 0,1-0,2 |
|  | Легкая - Iа | 22-24 | 28 | 30 | 21 | 19 | 40-60 | 60 при27 | 0,2 | 0,1-0,3 |
|  | Средней тяжести - IIа | 21-23 | 27 | 29 | 18 | 17 | 40-60 | 65 при 26 | 0,3 | 0,2-0,4 |
|  | Средней тяжести -IIб | 20-22 | 27 | 29 | 16 | 15 | 40-60 | 70 при 25 | 0,3 | 0,2-0,5 |
|  | Тяжелая -III | 18-20 | 26 | 28 | 15 | 13 | 40-60 | 75 при 24 и ниже | 0,4 | 0,2-0,6 |

| Среднегео- метрич-е частоты, Катего- Гц рия вибра- | Нормативные значения виброскорости dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ции | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| 2 |  | 117 | 108 | 102 | 101 | 101 | 101 |  |  |  |  |
| 3а |  | 108 | 99 | 93 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  |
| 3б |  | 100 | 91 | 85 | 84 | 84 | 84 |  |  |  |  |
| 3в |  | 91 | 82 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  |
| Локальная |  |  |  | 115 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |

Таблица 	Категории облучаемых лиц и группы критических органов

| Обозначение | Характеристика |
| --- | --- |
| Категория А | Персонал (профессиональные работники) - лица, которые постоянно или временно работают непосредственно с источниками ионизирующих излучений |
| Категория Б | Ограниченная часть населения - лица, которые не работают непосредственно с источниками ионизирующих излучений , но по условиям проживания или размещения рабочих мест могут подвергаться воздействию радиоактивных веществ и других источников излучения , применяемых в учреждениях или удаляемых во внешнюю среду с отходами |
| Категория С | Население области, края, республики, страны |
| I группа | Все тело, гонады, красный костный мозг |
| II группа | Мышцы, щитовидная залоза, жировая ткань, печень, почки, селезенка, легкие, хрусталик глаза и др. органы кр. тех которые относятся к I и III гр. |
| III группа | Кожный покров, костная ткань кисти, предплечья, лодыжки и стопы. |

Таблица	Основные дозовые пределы внутреннего и внешнего облучения.

| Доза и категории облучаемых лиц | Дозовые пределы облучения в зависимости от группы критических органов за год Дж/кг (бэр) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| ПДД для категории А | 0,05(5) | 0,15(15) | 0,3(30) |
| ПД для категории Б | 0,005(0,5) | 0,015(1,5) | 0,03(3) |