Учебный материал

РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ РЕФЕРАТОВ (с) 1996

http://referat.students.ru; http://www.referats.net; http://www.referats.com

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БЖЭ

РГР ПО ДИСЦИПЛИНЕ БЖД

НА ТЕМУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ             (на примере ОАО «Конаковская ГРЭС»)

ВЫПОЛНИЛ:    .

, вариант № 7

ПРИНЯЛ: проф. БЕРЕЖНОЙ С. А.

«____»_________________2001 г.

Тверь 2001 год

# Содержание

- Введение .......................................................................................	3

- Аналитико-расчетная часть .........................................................	4

- Идентификация возможных поражающих опасных и                         вредных факторов, воздействующих на работников

- организации как при нормальном, так и при аварийном

- режимах ее работы...................................................................	4

- Методы и средства обеспечения БЖД работников                      организации..............................................................................	5

- Расчетно-графические решения по БЖД ....................................	8

- Организация АРМ «менеджера-экономиста» и

безопасной работы этого специалиста....................................	8

- Проектирование искусственного освещения для                            помещения с АРМ специалиста .............................................	10

- Оценка возможного экономического ущерба при

залповом выбросе хлора и аммиака в атмосферу..............	15

3.3.1. Инженерные решения по результатам расчета .........	19

- Заключение ...............................................................................	20

- Библиографический список ....................................................	21

# Введение

Необходимость электроэнергии для современного производства и быта человека общеизвестна.

Электроэнергию производят на электростанциях, использующих различные виды природной энергии.

Конаковская ГРЭС является тепловой электростанцией, вырабатывающей как электрическую, так и тепловую энергию.

Электрическая энергия по линиям электропередач передается в «кольцо», а тепловая энергия используется для  отопления и горячего водоснабжения города Конаково.

Обеспечение безопасности работников ГРЭС и жителей города Конаково является актуальным.

Оптимальное взаимодействие человека с производственной средой возможно, если будут обеспечены комфортность среды и минимизация негативных воздействий.

На предприятии необходимо:

- создание оптимального (нормативного) состояния  среды в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;

- идентификация (распознание и количественная оценка) опасных и вредных факторов;

- разработка и реализация мер защиты человека и среды от негативных воздействий;

- проектирование и эксплуатация техники, технологических процессов в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;

- обеспечение устойчивости функционирования объекта  в штатных и чрезвычайных ситуациях;

- прогнозирование развития и оценка последствий ЧС;

- принятие решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.

В данной расчетно-графической работе рассмотрены вопросы идентификации возможных поражающих опасных и вредных факторов на Конаковской ГРЭС, методы и средства обеспечения БЖД работников Конаковской ГРЭС, организация АРМ экономиста-менеджера, спроектировано освещение для помещения с АРМ специалистов, проведена оценка возможного экономического ущерба при залповом выбросе хлора и аммиака с принятием инженерного решения по результатам расчета.

# Аналитико - расчетная часть

# Идентификация возможных поражающих опасных и                         вредных факторов, воздействующих на работников организации как при нормальном, так и при аварийном режимах ее работы

Идентификация возможных поражающих опасных и вредных факторов на производстве реализуется при инспектировании предприятия, анализе установленной отчетности по производственному травматизму и заболеваемости работников, а также с помощью современных расчетно-аналитических методов оценки опасностей. В результате применения первых двух процедур уточняется перечень существенных опасностей для конкретной формы и вида труда, конкретного производства.

На Конаковской ГРЭС можно выделить следующие опасные и  вредные  факторы воздействия на человека:

- Воздействие вредных веществ (ВВ), действующих на дыхательные пути: кислота, щелочь,  ивиоль.

- Вибрация

- Шум

- Воздействие электрического поля токов промышленной частоты

- Воздействие электрического тока

- Воздействие радиации, накопленной сульфоуглем (химцех)

- Воздействие высоких температур

Критериями допустимого воздействия вредных факторов на человека являются сохранение его здоровья и высокой трудоспособности, а также отсутствие негативных изменений  в его потомстве.

Нормирование содержания ВВ заключается в установлении для них ПДК, т.е. концентраций ВВ, которые при ежедневной работе в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или нарушений здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего или последующего поколений.

Нормы вибрации приведены в ГОСТ 12.1.012-90. Если уровень вибрации, создаваемый машиной, выше ПДУ более чем на 12 дБ, то применение машины запрещается. При превышении на 1-12 дБ в течение рабочей смены должно быть сделано 2 регламентируемых перерыва по 20 и 30 минут каждый.

Нормативы шума в производственных помещениях устанавливает ГОСТ 12.1.003-83.

Допустимые уровни напряженности электрического поля токов промышленной частоты установлены ГОСТ 12.1.002-84. ПДУ ЭП частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего ЭУ, дается в зависимости от времени пребывания его в зоне. Допустимое время пребывания реализуют или одноразово, или дробно в течение рабочего дня.

Воздействие на организм человека электротока, его нормирование зависят от вида поражения, факторов среды и т.д.

Предельно допустимые дозы и предельные дозы ионизирующей радиации  установлены «Нормами радиационной безопасности НРБ 76/87» и «Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений ОСП 72/87».

Наиболее существенными опасностями являются электрические, вызывающие риск электротравматизма и термические при разрыве паропровода высокого давления.

Паропровод высокого давления расположен в машинном зале главного корпуса станции. При аварии на паропроводе находящиеся вблизи люди могут получить тяжелые ожоги и травмы. Для локализации такой аварии необходимо срочное отключение участков паропровода, ограждение аварийного участка, вывешивание предупреждающих и запрещающих плакатов. Масштабность воздействия этой опасности зависит от места аварии, времени суток (в вечернее и ночное время в машинном зале может находится только вахтенный персонал, а в дневное - ремонтный персонал основных цехов и вахта), параметров  пара. Разрыв паропровода может произойти и по вине персонала. Однако техническая учеба и противоаварийные тренировки. соблюдение правил по обслуживанию оборудования, ПТЭ и правил Госгортехнадзора, постоянные осмотры, обходы вахтенным персоналом оборудования, в т.ч. и паропроводов, испытания паропроводов и контроль за их перемещением практически исключают вероятность такой аварии. За время работы Конаковской ГРЭС ( более 35 лет) крупная авария на паропроводе высокого давления произошла только один раз, в конце 60-х годов.

# Методы и средства обеспечения БЖД работников                      организации

На ГРЭС существует служба по технике безопасности в составе начальника службы охраны труда, старшего инспектора по технической эксплуатации, инспектора охраны труда и техники безопасности, инспектора службы радиационной безопасности, которая руководствуется в своей деятельности правилами по ТБ, изложенными в «Инструкции по технике безопасности при обслуживании оборудования».

На Конаковской ГРЭС ведется постоянный контроль за соблюдением техники безопасности при производстве работ; в химцехе ведется контроль за накопленной персоналом в течение смены радиацией; сокращен рабочий день для персонала, работающего с ивиолью, с вредными красками, на изоляции; работающие во вредных условиях получают бесплатное молоко, имеют дополнительные отпуска и льготы при уходе на пенсию. На территории ГРЭС имеются бомбоубежища, у всего персонала станции на рабочем месте имеется противогаз.

На Конаковской ГРЭС имеется «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера на объекте», утвержденный Начальником ГО объекта ОАО «Конаковская ГРЭС» 25 октября 1999 года и «План основных мероприятий на объекте ОАО «Конаковская ГРЭС» при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий».

Оперативная часть плана содержит следующие сведения:

- оценка возможной обстановки на территории объекта при возникновении аварий, стихийных бедствий и пр.;

- состав сил и средств ГО объекта;

- выполнение мероприятий ГО при угрозе и возникновении аварий, стихийных бедствий и пр.;

- место и вид аварии;

- мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии;

- лица, ответственные за выполнение мероприятий и исполнители;

- место нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий;

- эвакуация людей и движение техники;

- медицинское обеспечение мероприятий.

- При возникновении ЧС на ГРЭС к проведению аварийно-технических работ привлекается личный состав аварийно-технической службы и персонал цехов станции.

- Основными задачами аварийно-технической службы являются:

- планирование и проведение предупредительных мероприятий на оборудовании, инженерных сетях и коммуникациях;

- проведение аварийно-восстановительных работ при возникновении производственных аврий, катастроф и стихийных бедствий;

- создание резерва строительных материалов, землеройной техники, автотранспорта, средств спасения на воде, а также запасов деталей, узлов, материалов и инструмента для ремонта и восстановления поврежденного оборудования;

- подготовка лиц из числа рабочих и служащих цехов и отделов для оказания помощи при проведении аварийно-спасательных работ;

- организация работ по изготовлению спасательного инвентаря и технических средств, необходимых при локализации и ликвидации аварий;

- проведение аварийно-восстановительных работ на энерго- и теплосетях, водопроводе и канализации.

- При возникновении ЧС личный состав аварийно-технической службы осуществляет также безаварийную остановку производства. При возникновении ЧС и угрозе аварии начальник смены станции обязан незамедлительно вызвать руководителей подрядных организаций или цехов для организации мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, сообщить аварийной диспетчерской службе г. Конаково и Комитету охраны окружающей среды о возникшей ситуации (если она угрожает жизнедеятельности города и района) доложить обстановку руководству ГРЭС.

- Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на объекте ОАО «Конаковская ГРЭС» созданы гражданские организации гражданской обороны:

- спасательная группа - 65 чел.

- разведгруппа - 9 чел.

- звено связи - 6 чел.

- санитарная дружина - 25 чел.

- пост РХН - 3 чел.

- группа РХЗ - 13 чел.

- инженерная группа - 9 чел.

- аварийно-техническая группа - 50 чел.

- команда пожаротушения - 32 чел.

- группа ООП - 18 чел.

- служба ГО и КЧС объекта -  20 чел.

В зависимости от складывающейся обстановки ЧС и решения НГО формирования могут привлекаться как в полном составе, так и выборочно. Личный состав в формировании может быть переведен на круглосуточное дежурство по командам. На основе заключенных договоров для ликвидации ЧС предусмотрены действия ОГПС-15.

Взаимодействие между силами и средствами объекта осуществляется председателем КЧС, а на объектах работ - командирами групп (команд). Ввод сил и средств в очаг поражения проводится последовательно по мере готовности их к действиям. Розыск пораженных, оказание первой медицинской помощи и вынос из очага осуществляется совместными действиями спасательной группы и сандружины.

На объекте предусмотрена и поддерживается в постоянной готовности система оповещения персонала и населения о возникновении ЧС и ГТС.

Для обеспечения своевременного оповещения персонала, служб и населения о возникновении чрезвычайной ситуации на Конаковской ГРЭС имеются:

- Календарный план основных мероприятий на объекте при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объекте.

- Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- План-график работы комиссии по чрезвычайным ситуациям объекта при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.

- План медицинской службы по обеспечению мероприятий гражданской обороны Конаковской ГРЭС в мирное время.

- Схема организации управления, оповещения и связи ГО, ЧС при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий по ОАО «Конаковская ГРЭС».

- Схема оповещения рабочих, служащих объекта по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

- Схема взаимодействия с органами управления по делам ГО и ЧС и администрации г. Конаково при угрозе и возникновении аварии на ГРЭС.

Системы оповещения включают использование радиотрансляционной сети, УКВ-радиостанций, междугородной, городской и местной телефонной сети, уличных и внутренних громкоговорителей, сирен, автомобилей связи и посыльных.

С вводом в 2000 году местной городской телестудии сообщение о ЧС может быть передано в любое время суток.

# Расчетно-графические решения по БЖД

# Организация АРМ «менеджера-экономиста» и безопасной работы специалиста

14 июля 1996 года утвержден, а в сентябре вступил в действие новый нормативный документ, регламентирующий условия безопасной работы, - СанПиН 2.2.2.542-96. При полном выполнении его норм вредное воздействие РЭВМ (ПК) может быть сведено к минимуму.

Наряду с требованиями, приведенными в СанПиН 2.2.2.542-96, производственные помещения должны также соответствовать требованиям СНИП 2.09-04-87 «Административные и бытовые здания и помещения производственных предприятий» и СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин». Запрещено размещать в подвалах электронно-вычислительные машины, компьютерную технику.

Для обеспечения нормальных условий труда санитарные нормы устанавливают на одного работающего объем производственного помещения не менее 20 м3, а площадь - не менее 6 м2.

Ширина проходов с передней стороны пультов и панелей - не менее 1 м, а расстояние между ПЭВМ и дисплеями должно быть не менее 2 м, расстояние от стен при однорядном размещении дисплеев должно быть не менее 1м.

Однако большинство рабочих мест с ПЭВМ не соответствует безопасным условиям труда.

При организации АРМ экономиста-менеджера необходимо обратить внимание на следующие условия:

- ПЭВМ устанавливается в хорошо вентилируемых помещениях с комбинированным освещением. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток.

- Необходимо выполнять требования о минимально допустимом расстоянии между лицом пользователя и экраном ( не менее 50-70 см)

- Необходима установка защитных приэкранных фильтров.

- Необходимо надежное заземление помещений с ПЭВМ для уменьшения «электромагнитного фона».

- Должны устанавливаться розетки электропитания, выполненные по евростандартам.

## Основные параметры рабочей мебели

при организации АРМ «менеджера-экономиста»

# Проектирование искусственного освещения для                            помещения с АРМ специалиста

Исходные данные:  размер помещения 12х12х4,2 м

тип лампы - ЛД 40

тип светильника - ЛСОО2-2х40

высота свеса светильника от основного потолка - 0,75 м

минимальная освещенность - 500 лк

высота рабочей поверхности от пола - 0,8 м

коэффициент отражения света: от потолка п = 70%

от стен с = 50%

от рабочей поверхности р = 30%

- Для расчета освещения методом удельной мощности определяем высоту подвеса светильника над рабочей поверхностью:

h = H - hp - hc = 4,2 - 0,8 - 0,75= 2,65 м

- Вычисляем освещаемую площадь помещения:

S = A  B = 12  12 = 144 м2

- Удельная мощность:

С учетом условного номера группы (7), h, S, типа и мощности лампы по таблице находим Рm, затем вычисляем удельную мощность:

Pу  = Pm  Emin / E100 = 6,7  500/100 = 33,5 Вт

- Суммарная мощность:

Р = Ру  S  Кз   / (Кт  т)

Кз = 1,2

 = 1,5

Кт = 1,5

т = 1,1

Р = 33,5  144  1,2  1,5 / 1,5  1,1 = 5262,55 Вт

- Находим потребное количество светильников:

Nу = Р  /ni  Рл = 5262,55/ 2  40 = 65,78 шт.

Округляем до большего значения: 66 штук.

- Для расчета освещения методом светового потока вычисляем индекс помещения:

S                          144

i = ------------------ = ------------------- = 2,26

h (A+B)            2,65 (12+12)

- По таблице с учетом i, р, с, р и группы светильника определяем коэффициент светового потока:

 = 49%

- По таблице находим световой поток заданной лампы:

Фл = 2500 лм

- Определяем потребное количество светильников:

100  Emin  S  Kз  Z        100  500  144  1.2  1.5       12960000

Nc = --------------------------- = -------------------------------- = ---------------- = 66,12 шт.

Ni  Фл    K                  2  2500  49  0,8                196000

Округляем до большего целого числа, тогда Nс = 66 штук, и сравниваем с Nу.

Принимаем N = 66 штук.

На следующем этапе разрабатывается рациональная схема равномерного размещения светильников N в помещении.

При размещении светильников с ЛЛ последние располагают, как правило рядами параллельно оконным проемам, сочленяя в рядах друг с другом торцами.

- Определяем расстояние между рядами:

L =   h = 1,0  2,65 = 2,65 м

- Определяем оптимальное расстояние от крайнего ряда до стен:

lк  0,24 L при  размещении у стен рабочих мест

lк  0,636 м

lк  0,5 L при отсутствии у стен рабочих мест

lк  1,33 м

- Сравниваем l с А.

l = Nс  lс = 66  1,24 = 81,84 м

l  А

- Определяем число рядов:

nр = l / А = 81,84/12 = 6,82 шт.

Округляем до большего числа - 7 штук.

При nр  5 шт. и В 15 м ряды следует компоновать из сдвоенных светильников.

- Определяем число светильников в ряду:

nл = Nс / nр = 66 / 7 = 9,42 шт.

Округляем до большего целого - 10 штук.

- Определяем общее количество светильников:

Nл = nл   nр = 10  7 = 70 штук

- Определяем фактическую освещенность:

N  ni  Фл   К           70  2  2500  49  0,8      137200

Еф = ---------------------- = ----------------------------- = ----------- = 529 лк

100  S  Кз  Z           100  144  1,2  1,5          259,2

Так как длина одного светильника 1,24 м, а в ряду должно быть 10 светильников, что превышает длину помещения (12 м), я принимаю решение компоновать ряды из сдвоенных светильников, т.е. увеличить количество светильников.

В помещении размещаем 4 сдвоенных ряда светильников параллельно окнам, при этом определяем количество светильников в ряду:

nл = Nс / nр = 66 / 8 = 8,25 шт.

Округляем до большего значения - 9 штук.

Общее количество светильников:

Nл = nл   nр = 9  8 = 72 штуки

Тогда фактическая освещенность:

N  ni  Фл   К           72  2  2500  49  0,8      141120

Еф = ---------------------- = ----------------------------- = ----------- = 544 лк

100  S  Кз  Z           100  144  1,2  1,5          259,2

Суммарная длина светильников в ряду равна 11,16 м, расстояние от крайнего светильника до стен:

lк = (12 - 11,16) / 2 =  0,42 м

Ширина сдвоенного ряда светильников: 0,27  2 = 0,54 м.

Расстояние от крайнего ряда светильников до стен:

12 -  (0,54  4) + (2,65  3)      12 - 10,11

lкр = ----------------------------------- = -------------- = 0,9 м

2                                   2

Конструктивные решения по результатам расчета

Конструктивным решением является схема размещения светильников в помещении в масштабе 1:100, на которую наносят принятое расположение рядов и светильников в них с указанием размеров помещения, величин L, lк , lкр lp Еф, тип и количество ламп.

Схема размещения люминесцентных светильников,

окон и дверей в помещении с АРМ специалистов

# Оценка возможного экономического ущерба при      залповом выбросе хлора и аммиака в атмосферу

Залповые выбросы создают экстремальные, опасные концентрации СДЯВ для организма человека. С целью спасения людей, попадающих в зону воздействия залпового выброса в атмосферу, осуществляют кратковременную их эвакуацию в чистую зону, находящуюся на определенном расстоянии от опасной зоны. В итоге нарушается жизнедеятельность людей на несколько часов или дней. Это ведет к значительному экономическому ущербу как для конкретного ОЭ, населенного пункта или района, так и в целом для субъекта РФ и страны.

Исходные данные: Эвакуация до 50 км, К1 = К3 = 2712 чел., в т.ч. К2 = 775 чел. на Тэ=3 дня

Ки = 698 чел, По = 5000 руб., Пд = 400 руб., Кс = 3 чел, Кс = 1 чел. с утратой

общей трудоспособности на 30%, Кк = 3 чел., Кl = 1 чел., Кк = 4 дней,

Кz = 1чел, Твр = 130 дн., Ткд = 65 к/дней, Кi = 4 чел.

- Определяем прямые экономические убытки предприятия при залповом выбросе аммиака и хлора:

9

Эп =  Зi = 490779 руб.

i=1

а) Определяем затраты, связанные с эвакуацией работников с семьями в чистую зону:

З1 = К1  Ст = 2712  20 = 54240 руб.

Ст = 20 руб. при эвакуации до 50 км

б) Определяем затраты по организации питания работников:

З2 = К2  Сп  Тэ = 775223= 51150 руб.

Сп = 22 руб.

в) Расходы по з/плате работников, временно не работающих из-за аварии:

n

З3 =  Ки  Зди  Т = 69845,53= 95277 руб.

и=1

Зди = 45,5 руб.

г) Убытки из-за недополученной прибыли от производства продукции:

З4 = По  То = 5000  3 = 15000 руб.

д) Убытки из-за недополученной дополнительной продукции:

З5 = Пд  Тд = 400  3 = 1200 руб.

е) Затраты, связанные с арендой помещений для эвакуированных в чистой зоне:

З6 = Sа   Са  Тэ = 5424  13,5  3 = 219672 руб.

ж) Затраты, связанные с доставкой работников с семьями на постоянное (старое) место  жительства:

З7 = К3  Ст = 2712  20 = 54240 руб.

2. Вычисляем социальные расходы, связанные с аварией и ликвидацией ее последствий (выплаты производятся из федеральных и муниципальных бюджетов):

9

Эср =  Рj = 269447,66руб.

j=1

а) Расходы, связанные с выдачей единовременных пособий семьям погибших:

Р1 = Кс    Ес + Кс  Ес = 3  5009,4 + 1  147000 = 162028,2 руб.

ГЗП = 1225  12 = 14700 руб.

б) Расходы, связанные с похоронами погибших:

Р2 = (Кс + Кс)  Зп = (3+1)  2500 = 10000 руб.

# в) Расходы, связанные с выдачей единовременных пособий работникам, получившим инвалидность:

# n                        n

Р3  =  Кк  Ек +  Кl   Еl = 3  1502,82 + 1  58800 = 63308,46 руб.

к=1                     l = 1

г) Расходы, связанные с санаторно-курортным лечением пострадавших:

Р4 = Кк  Зк = 4  3500 = 14000 руб.

д) Расходы, связанные с временной нетрудоспособностью работников:

n

Р5 =  Кz  Зqz Твр = 1  45,5  130 = 5915 руб.

z = 1

е) Расходы, связанные с выдачей пенсий работникам, вновь получившим ее после данной аварии:

n

Р6 =  Пi  К i  = 399  4 = 1596 руб.

i =1

ж) Расходы на здравоохранение:

Р7 = Скд  Ткд = 40  65 = 2600 руб.

з) Расходы подразделений МЧС принимаются усредненно:

Р9 = 10000 руб.

3. Вычисляем моральный ущерб:

Эмо = 0,15 ( Эп + Эср) = 0,15 ( 490779 + 269447,66) = 114034 руб.

4. Вычисляем возможный экономический ущерб из-за залпового выброса СДЯВ:

Эв = Эп + Эср + Эмо = 490779 + 269447,66 + 114034 = 874260,66 руб.

- Построение диаграмм:

а) круговая диаграмма возможного экономического ущерба (приложение, лист 1).

Эп   - 56%

Эср -  31%

Эмо  -  13%

Анализируя данную круговую диаграмму, прихожу к выводу, что максимальная по величине составляющая величины возможного экономического ущерба из-за залпового выброса хлора и аммиака - величина прямых экономических убытков предприятия.

Экономические убытки предприятия составляют 56% от возможного экономического ущерба вследствие залпового выброса СДЯВ. Это связано с тем, что из-за аварии предприятие не работает, прибыль отсутствует, а заработная плата работникам начисляется. Кроме того, выделяются средства на эвакуацию работников предприятия и членов их семей в чистую зону.

Наименьшая составляющая - моральный ущерб (13%).

б) круговая диаграмма прямых экономических убытков предприятия (приложение, лист 2)

З1   - 11%

З2   -  10,4%

З3   -  19,4%

З4   -  3,1%

З5   -  0,3%

З6   -  44,8%

З7  -  11%

На данной диаграмме видно, что самая большая составляющая экономических убытков предприятия - это затраты, связанные с арендой помещений для проживания эвакуированных работников предприятия и членов их семей в чистой зоне (44,8%). Чем большее количество людей надо будет эвакуировать и чем больше количество дней нахождения в эвакуации, тем больше будут затраты на аренду и соответственно возрастут прямые экономические убытки предприятия.

Наименьшая составляющая -  убытки из-за недополучения прибыли от производства дополнительной продукции (0,3%). Размер этой прибыли невелик, поэтому при небольшом сроке остановки производства эта составляющая прямых экономических убытков предприятия будет минимальна.

в) круговая диаграмма социальных расходов по предприятию (приложение, лист 3)

Р1  - 60,1%

Р2  - 3,7%

Р3  - 23,5%

Р4  - 5,2%

Р5  - 2,2%

Р6  - 0,6%

Р7  - 1%

Р9  - 3,7%

При рассмотрении диаграммы социальных расходов можно отметить, что максимальной ее составляющей являются расходы, связанные с выдачей единовременных пособий семьям погибших (60,1%), а минимальной - расходы, связанные с выдачей пенсий работникам, вновь получившим ее после данной аварии (0,6%).

Поэтому, чем больше количество погибших вследствие аварии с залповым выбросом СДЯВ (особенно работников подразделений МЧС или пожарных), тем выше расходы, связанные с выдачей единовременных пособий семьям погибших, и, следовательно, увеличиваются социальные расходы.

Инженерные решения по результатам расчета

С целью снижения всех вышеперечисленных расходов, связанных с химической аварией,  при проектировании промышленных предприятий и выборе места для его строительства необходимо учитывать близость химических объектов. Кроме того, на промышленных предприятиях необходимо принимать меры для полного обеспечения безопасности персонала в случае с аварией с выбросом СДЯВ. При хранении небольшого количества СДЯВ на предприятии необходимо иметь средства сигнализации об опасности вследствие выброса СДЯВ, средства для устранения аварии своими силами в первые же минуты после аварии. На предприятии необходимо иметь специально обученный действиям при аварии персонал , чтобы  не было необходимости в привлечении персонала МЧС ( при небольшом масштабе аварии). На предприятии, согласно утвержденного графика, необходимо проводить учения с иммитацией выброса СДЯВ в небольших количествах на промпредприятии и большой аварии на химическом предприятии, находящемся вблизи ОЭ. На промпредприятии должна быть четко отработана схема эвакуации персонала объекта ( а в случае необходимости и членов их семей) в чистую зону. Персонал должен четко знать, что в случае аварии он эвакуируется из зоны заражения  строго против ветра, должен уметь пользоваться индивидуальными средствами защиты, имеющимися на рабочих местах. При выбросе небольшого количества СДЯВ персоналу, не занятому в ликвидации последствий аварии, достаточно плотно закрыть двери и окна и находиться в помещении до полной ликвидации последствий аварии.

Эти мероприятия должны снизить вероятность больших последствий аварий с выбросом СДЯВ, а также количество погибших и получивших ранения (и как следствие - инвалидность), что соответственно уменьшит процент экономического  ущерба предприятия в случае аварии на самом объекте или соседнем с ним химическом объекте.

# Заключение

# На протяжении последних лет усугубляется неблагоприятная ситуация в промышленности с охраной труда, а в окружающей среде - с качеством природной среды. Растет число и масштабы техногенных чрезвычайных ситуаций. В промышленности РФ несмотря на резкий спад производства уровень производственного травматизма со смертельным исходом за последние 6 лет увеличился примерно на 10%. Почти вдвое вырос уровень профессиональной заболеваемости в РФ, а число лиц с профессиональной патологией стало самым высоким в мире. Растут и масштабы загрязнений атмосферы, гидросферы и литосферы в РФ, а заболевания, вызванные неблагоприятной экологической обстановкой, выходят по ряду показателей на первое место в структуре общей заболеваемости населения страны.

Технические специалисты в повседневной работе решают вопросы, связанные с улучшением технологии, повышении надежности технических систем (оборудование, машины, механизмы и т.п.), безопасности жизнедеятельности работающих и т.д. Значительное место в этом комплексе вопросов занимают решения по охране труда работающих, охране окружающей среды, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Последние направлены как на проектирование коллективных средств защиты работающих от поражающих, опасных и вредных факторов, действующих в среде обитания человека, так и на прогнозирование параметров этих факторов во времени и пространстве.

# Библиографический список

- Бережной С. А., Романов В. В., Седов Ю. И. Безопасность жизнедеятельности.- Тверь: ТГТУ, 1996.

- Практикум по безопасности жизнедеятельности / С. А. Бережной, Ю. И. Седов, Н. С. Любимова и др.; Под ред. С. А. Бережного. - Тверь: ТГТУ, 1997.

- Сборник типовых расчетов и заданий по экологии / Под ред. С. А. Бережного. - Тверь: ТГТУ, 1999.

- Компьютер на рабочем месте.- М.: Издательство «Социальная защита», 2000.

- Справочная книга для проектирования электрического освещения/ Под ред. Г. М. Кнорринга.- Л.: Энергия, 1976.

- Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю. Б. Айзенберга. М.: Энергоатомиздат, 1983.

- СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение.- М.: Стройиздат, 1980 (с изменением от 4.12.85 за № 205).

- СанПиН 2.2.2.542-96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работы. - М.: НИЦ Госкомсанипидемнадзора РФ, 1996.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БЖЭ

РГР ПО ДИСЦИПЛИНЕ БЖД

НА ТЕМУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

.

, вариант № 16

ПРИНЯЛ: проф. БЕРЕЖНОЙ С. А.

«____»_________________2001 г.

Тверь 2001 год

2. Выбор методов и средств обеспечения БЖД работников в помещении.

Обеспечение БЖД достигается при проектировании тремя методами

А- метод использующий пространственное или временное разделение номосферы и ноксосферы. Это достигается при механизации, автоматизации производственных процессов, дистационным управлением оборудовании, использование манипуляторов и роботов

Б- направленный на нормализацию ноксосферы путем исключения опасностей и на приведение характер. Ноксосферы в соответствии с характ. Человека от шума, вибраций газа, пыли и.т.д. с помощью СКЗ.

В- направленный на адаптацию человека к соотв. Среде и повыш. Его защищённости(наприьер с помощью СИЗ) он реализ. Путем профотбора, обучения инструктирования психологического воздействия и.т.д.

Вреальных условиях используют названные методы в том или ином сочетании(Г-метод)

Для обеспечения БЖД работников в помещении следует поддерживать требуемое качество воздуха, т.е. оптимальные параметры микроклимата, постоянство газового состава и отсутствие вредных примесей в воздухе. Для этого необходимо подавать в эти помещения определенное количество чистого наружного воздуха, потребность в котором регламентируется СНиП 2.04.05-91. Для поддержания определенных параметров микроклимата используется отопление, вентиляция, кондиционирование, которое является важнейшей частью инженерного сооружения.

Отопление – это система поддержания в закрытых помещениях нормируемой температуры воздуха не ниже установленной ГОСТ 12.1.005-88 и СниП 2.04.05-91. В помещениях с электронно-вычислительной техникой предусматривают центральное отопление в сочетании с приточной вентиляцией или кондиционирование воздуха

Вентиляция – это организованный и регулируемый воздухообмен в помещениях, в процессе которого загрязненный или нагретый воздух удаляется и на его место подается свежий чистый воздух.

Кондиционирование – это автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха с целью обеспечения оптимальных микроклиматических условий.

Согласно СНиП 2.04.05-91 системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления рекомендуется предусматривать: 1) отдельными для каждой группы помещений по взрывопожарной опасности, размещенных в пределах одного пожарного отсека; 2) общими для следующих помещений: а) жилых; б) общественных, административно-бытовых и производственных категорий.

Важное место в комплексе мероприятий по охране труда и оздоровлению условий труда работающих с вычислительной техникой занимает создание оптимальной световой среды, т.е. рациональная организация естественного и искусственного освещения помещения и рабочих мест.

Требования, которые должны соблюдаться при оборудовании рабочих мест, предназначенных для работы с вычислительной техникой:

Обеспечить уровни освещенности и контрастности на экране и вокруг него, которые обеспечили бы зрительный комфорт и позволяли бы адаптацию к типу задачи оператору.Соблюдать равномерную яркость в различных зонах зрительного пространства так, чтобы избежать зрительного дискомфорта.

1………………………………………………..

Лсоо2*8,          24*24*6        ЛДЦ                0.6

Исключить нахождение в поле зрения оператора светящихся источников – ламп, окон или других ярких отражающих поверхностей.

- Для расчета освещения методом удельной мощности определяем высоту подвеса светильника над рабочей поверхностью:

h = H - hp - hc = 6-0,8 –0.6 =4.6м

- Вычисляем освещаемую площадь помещения:

S = A  B =24*24=576м2

- Удельная мощность:

С учетом условного номера группы (7), h, S, типа и мощности лампы по таблице находим Рm, затем вычисляем удельную мощность:

Pу  = Pm  Emin / E100 = 8 400/100 =32 Вт

- Суммарная мощность:

Р = Ру  S  Кз   / (Кт  т)

Кз = 1.3

 = 1.3

Кт = 1.5

т = 1.1

Р =32*576*1.3*1.3/1.5*1.1=18879 Вт

- Находим потребное количество светильников:

Nу = Р  /ni  Рл =18879/2*80 =117.9 шт.

Округляем до большего значения  118  штук.

- Для расчета освещения методом светового потока вычисляем индекс помещения:

S                     576

i = ------------------ = ------------------- = 2.6

h (A+B)              4.6*(24+24)

- По таблице с учетом i, р, с, р и группы светильника определяем коэффициент светового потока:

 = 39%

- По таблице находим световой поток заданной лампы:

Фл = 3800 лм

- Определяем потребное количество светильников:

100  Emin  S  Kз  Z        100*400*576*1.3*1.3            38937600

Nc = --------------------------- = -------------------------------- = ---------------- = 164.3 шт.

Ni  Фл    K                  2*3800*39*0.8                  237120

Округляем до большего целого числа, тогда Nс =164 штук, и сравниваем с Nу.

Принимаем N = 164 штук.

На следующем этапе разрабатывается рациональная схема равномерного размещения светильников N в помещении.

При размещении светильников с ЛЛ последние располагают, как правило рядами параллельно оконным проемам, сочленяя в рядах друг с другом торцами.

- Определяем расстояние между рядами:

L =   h =0.82*4.6 =3.68 м

- Определяем оптимальное расстояние от крайнего ряда до стен:

lк  0,24 L при  размещении у стен рабочих мест

lк о.8 м

lк  0,4 L при отсутствии у стен рабочих мест

lк 1.4 м

- Сравниваем l с А.

l = Nс  lс =164*1.565 =256.66 м

l 256.66

- Определяем число рядов:

nр = l / А =256.66/24 =10.7 шт.

Округляем до большего числа - 11штук.

В нашем случае светильники будут расположены в рядах без разрывов так как длина помещения  приблизительно равна произведению числа светильников в ряду на длину одного светильника.

- Определяем число светильников в ряду:

nл = Nс / nр =164/11 =14.9 шт.

Округляем до большего целого -15  штук.

- Определяем общее количество светильников:

Nл = nл   nр = 15*11 = 165 штук

- Определяем фактическую освещенность:

N  ni  Фл   К                165*2*3800*39*0.8                38887680

Еф = ---------------------- = ----------------------------- = -----------         =  400 лк

100  S  Кз  Z              100 576*1.3*1.3          97344

Конструктивные решения по результатам расчета

Конструктивным решением является схема размещения светильников в помещении в масштабе 1:100, на которую наносят принятое расположение рядов и светильников в них с указанием размеров помещения, величин L, lк , lкр lp Еф, тип и количество ламп.

### Приложение

# Оценка возможного экономического ущерба при      залповом выбросе хлора и аммиака в атмосферу

Залповые выбросы создают экстремальные, опасные концентрации РВ для организма человека. С целью спасения людей, попадающих в зону воздействия залпового выброса в атмосферу, осуществляют кратковременную их эвакуацию в чистую зону, находящуюся на определенном расстоянии от опасной зоны. В итоге нарушается жизнедеятельность людей на несколько часов или дней. Это ведет к значительному экономическому ущербу как для конкретного ОЭ, населенного пункта или района, так и в целом для субъекта РФ и страны.

## Исходные данные

| Эвакуация | С1 | К1 | К2 | Тэ | Ки | Т | По | Пд | Sa | Кs | Кс | Кк | К4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 100 км | 10000 | 7500 | 2500 | 360 | 1250 | 27 | 6500 | 925 | 37500 | 5 | 2 | 10 | 625 |

| Ке | Кк | Кz | Кi | Ткд | Sо | Твр | Др=Тд | Ст | Сп | Зди | То=Т | Са | К3 0.9*К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 12 | 5 | 15 | 735 | 720 | 1400 | 360 | 32.5 | 22 | 45.5 | 27 | 13.5 | 6750 |

- Определяем прямые экономические убытки предприятия при залповом выбросе :

Эп =  Зi =       204557250 руб.

i=1

Эп = Эп+ З10+З11=242092964руб.

а) Определяем затраты, связанные с эвакуацией работников с семьями в чистую зону:

З1 = К1  Ст = 7500* 32.5= 243750 руб.

Ст = 20 руб. при эвакуации до 50 км за каждые последующие 25 коп. =32.5руб.

б) Определяем затраты по организации питания работников:

З2 = К2  Сп  Тэ = 250022360= 19800000 руб.

в) Расходы по з/плате работников, временно не работающих из-за аварии:

n

З3 =  Ки  Зди  Т =125045,527= 1535625 руб.

и=1

г) Убытки из-за недополученной прибыли от производства продукции:

З4 = По  То = 6500*27= 175500 руб.

д) Убытки из-за недополученной дополнительной продукции:

З5 = Пд  Тд = 925*360 = 333000 руб.

е) Затраты, связанные с арендой помещений для эвакуированных в чистой зоне:

З6 = Sа   Са  Тэ = 37500*13.5*360 = 182250000 руб.

ж) Затраты, связанные с доставкой работников с семьями на постоянное (старое) место  жительства:

З7 = К3  Ст = 6750*32.5= 219375 руб.

д)  Затраты, связанные с доставкой на работу в загрязненую зону работников реализующий вахтенный метод т.е через 3.5 суток идет пересменка

З8= К4 Ст’*Др:3.5 = 2*625*97.5*360:3.5 = 12535714 руб.

Ст’ =3Ст = 97.5

е) Затраты, связанные с эвакуацией имущества как предприятия так и населения

З11 =С1*К2=10000*2500=25000000

С1-финансовая помощь на приобретение имущества

2. Вычисляем социальные расходы, связанные с аварией и ликвидацией ее последствий (выплаты производятся из федеральных и муниципальных бюджетов):

9

Эср =  Рj =1832332.6 руб.

j=1

а) Расходы, связанные с выдачей единовременных пособий семьям погибших:

Р1 = Кс    Ес + Кс  Ес =5  5009,4 + 2  147000 = 319047 руб.

ГЗП = 1225  12 = 14700 руб.

б) Расходы, связанные с похоронами погибших:

Р2 = (Кс + Кс)  Зп = (5+2)  2500 = 17500 руб.

# в) Расходы, связанные с выдачей единовременных пособий работникам, получившим инвалидность:

# n                        n

Р3  =  Кк  Ек +  Кl   Еl = 10 2003.76 + 4  88200 = 372837.6 руб.

к=1                     l = 1

г) Расходы, связанные с санаторно-курортным лечением пострадавших:

Р4 = Кк  Зк = 12  3500 = 42000 руб.

Зк-ст-ть лечения 3500

д) Расходы, связанные с временной нетрудоспособностью работников:

n

Р5 =  Кz  Зqz Твр = 5*45.5*1400 = 318500 руб.

z = 1

е) Расходы, связанные с выдачей пенсий работникам, вновь получившим ее после данной аварии:

n

Р6 =  Пi  К i  = 500*15 = 7500 руб.

i =1

ж) Расходы на здравоохранение:

Р7 = Скд  Ткд = 65*735 =47775  руб.

з) Расходы подразделений МЧС принимаются усредненно:

Р9 = 1000000 руб.

е)  Расходы связанные с обезврежением территорий

Р8= Sоб*Соб=16*720=11520

Соб=16 руб

3. Вычисляем моральный ущерб:

Эмо = 0,35 ( Эп + Эср) = 0,35 (242092964+1832332.6) = 85373854 руб.

4. Вычисляем возможный экономический ущерб из-за залпового выброса

Эв = Эп + Эср + Эмо =242092964+1832332.6 +85373854 = 329299150руб.

- Построение диаграмм:

а) круговая диаграмма возможного экономического ущерба (приложение  ).

Эп   - 73%

Эср -  1%

Эмо  - 26%

Анализируя данную круговую диаграмму, прихожу к выводу, что максимальная по величине составляющая величины возможного экономического ущерба из-за залпового выброса  величина прямых экономических убытков предприятия.

Экономические убытки предприятия составляют 73% от возможного экономического ущерба вследствие выброса РВ. Это связано с тем, что из-за аварии предприятие не работает, прибыль отсутствует, а заработная плата работникам начисляется. Кроме того, выделяются средства на эвакуацию работников предприятия и членов их семей в чистую зону.

Наименьшая составляющая - социальный ущерб (1%).

б) круговая диаграмма прямых экономических убытков предприятия (приложение  )

З1   - 0.1%

З2   -  8,2%

З3   -  0,7%

З4   -  0,07%

З5   -  0,2%

З6   -  75,2%

З7  -  0.1%

З10   -5.17%

З11   - 10.1%

На данной диаграмме видно, что самая большая составляющая экономических убытков предприятия - это затраты, связанные с арендой помещений для проживания эвакуированных работников предприятия и членов их семей в чистой зоне . Чем большее количество людей надо будет эвакуировать и чем больше количество дней нахождения в эвакуации, тем больше будут затраты на аренду и соответственно возрастут прямые экономические убытки предприятия.

Наименьшая составляющая -  убытки из-за недополучения прибыли от производства основной продукции . Размер этой прибыли велик, но при небольшом сроке остановки производства эта составляющая прямых экономических убытков предприятия будет минимальна.

в) круговая диаграмма социальных расходов по предприятию (приложение, лист 3)

Р1  -0.9%

Р2  - 0,1%

Р3  - 20,3%

Р4  - 2,4%

Р5  - 17,4%

Р6  - 0,4%0

Р7  - 2.6%

Р9  - 54.5%

Р10  -0.6%

При рассмотрении диаграммы социальных расходов можно отметить, что максимальной ее составляющей являются расходы подразделений МЧС, а минимальной - расходы, связанные с выдачей пенсий работникам, вновь получившим ее после данной аварии .

Поэтому, чем больше маштабы выбросов тем выше расходы, связанные с расходами подразделений МЧС, и, следовательно, увеличиваются социальные расходы.

Инженерные решения по результатам расчета

С целью снижения всех вышеперечисленных расходов, связанных сРВ,  при проектировании промышленных предприятий и выборе места для его строительства необходимо учитывать близость АЭС. Кроме того, на промышленных предприятиях необходимо принимать меры для полного обеспечения безопасности персонала в случае с аварией с выбросомРВ.  необходимо иметь средства сигнализации об опасности вследствие выброса РВ, и. приятии необходимо иметь специально обученный действиям при аварии персонал , чтобы  не было необходимости в привлечении персонала МЧС ( при небольшом масштабе аварии). На предприятии, согласно утвержденного графика, необходимо проводить учения с иммитацией выброса РВ в небольших количествах на промпредприятии и большой аварии на химическом предприятии, находящемся вблизи ОЭ. На промпредприятии должна быть четко отработана схема эвакуации персонала объекта ( а в случае необходимости и членов их семей) в чистую зону. Персонал должен четко знать, что в случае аварии он эвакуируется из зоны заражения  строго против ветра, должен уметь пользоваться индивидуальными средствами защиты, имеющимися на рабочих местах. Эти мероприятия должны снизить вероятность больших последствий аварий с выбросом РВ, а также количество погибших и получивших ранения (и как следствие - инвалидность), что соответственно уменьшит процент экономического  ущерба предприятия в случае аварии на самом объекте или соседнем с ним химическом объекте.

Заключение

Вопрос обеспечения БЖД работников фирм и предприятий и по сей день является актуальным, что обусловлено прежде всего тем, что обусловлено прежде всего тем, что на протяжении последних лет усугубляется неблагоприятная ситуация в промышленности с охраной труда, а в ОС - с качеством природной среды. Растут число и масштабы техногенных ЧС. В промышленности растет уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Растут и масштабы загрязнения атмосферы.

Рост масштабов производственной деятельности, расширение области применения технических систем, автоматизация производственных процессов приводят к появлению новых неблагоприятных факторов производственной среды, учет которых является необходимым условием обеспечения требуемой эффективности деятельности и сохранение здоровья работников. Поэтому в курсовой работе были рассмотрены возможные поражающие, опасные и вредные факторы производственной среды, также были описаны методы и средства обеспечения БЖД работников, основные мероприятия по электробезопасности, охране ОС, предупреждению пожаров и аварий в помещении и ликвидации последствий ЧС. Кроме того, особое внимание было уделено расчетно-конструктивным решениям по основным СКЗ работников помещения при нормального и аварийном режимах работы.

Источники финансирования

Финансируются  за счет ассигнований , выделяемых отдельной строкой в федеральном республиканском областном городском районном и поселковом бюджете. За счет прибыли (доходов) предприятия, а также их фондов ОТ.

Работники предприятия не несут каких-либо дополнительных расходов на эти цели (ст.17 основ.)

Круговая диаграмма возможного экономического ущерба

# Круговая диаграмма прямых экономических убытков предприятия

#### Круговая диаграмма социальных расходов по предприятию

10,955