Учебный материал

РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ РЕФЕРАТОВ (с) 1996

http://referat.students.ru; http://www.referats.net; http://www.referats.com

ТЕМА5: Приборы радиац. хим. разведки и дозиметрического контроля

- Назначение, тактико-технологические данные, подготовка к работе рентгенметра ДП-5В.

- Бытовые приборы радиац. контроля «БЭЛЛА», «Мастер1», «Анри 01-02».

- Приборы дозиметрического контроля ДП-22В, ДП-24, ИД-1, ИД-11

- Назначение и порядок работы войскового прибора хим.разведки (ВПХР).

ДП-5В

Предназначен для определения мощности -радиации, степени зараженности различных поверхностей, объектов, продуктов питания, {для опред. наличия -частиц на зараж. пов.}

Прибор состоит: из измерительного пульта, соединенного гибким кабелем с зондом, удлинительной штанги, головных телефонов, укладочного ящика, документации.

Измерительный пульт включает кожух (на нем написаны нормы зараженности). На пер. панели: вольтамперметр, подсветка, сброс показаний, перекл. Частот.

Питание: три сухо-зарядных элемента или трансформатор на 24 или 12 вольт.

Зонд прибор имеет 3 газоразрядных счетчика Гейгеля и три положения экрана (1ое – для определения -частиц, 2ое - -частиц, 3- контроль).

Шкала прибора: нижняя шкала от 0 до 200 рентген/час.

Верхняя шкала умножается на коэфф. поддиапазона.

Диапазон измерений: от 0,05 милирентген/час до 200 рентген/час.

Порядок подготовки прибора к работе:

Подключить источник питания, подключить головные телефоны.

Проверить работу прибора на разных диапазонах (х1000, х100, х10) При положении х10 сверить показания прибора с приложением 13 формуляра. В течении 3х лет 1 раз градуируется.

…Ставим положение . Прибор к работе готов. Ставим 200, если отклон. нет, то ставим х1000, потом х100.

Измеряет степень зараженности: зонд надо поднести на 1-1,5 см. и в этом случае начинаем х1000, х100 и т.д. Слушаем щелски. Если частота больше, то и зараженность больше. Можем мерить воду, продукты питания.

Бытовые приборы «БЭЛЛА»

Используется для опред мощности -радиации в бытовых условиях.

Источник питания – «Крона».

Диапазон измерений: 0,20-99,99 Мкзв/ч; 20-9999

Показания х100

По интенсивности щелчков от 1 до 60ти (при нормальном фоне. Если включен режим поиска). Показания через 40 секунд. Измеряет естественный радиоактивный2 фон.

«Анри 01-02»

- Предназначен для определения -радиации.

- Для опред. плотности -излучения.

- Объемная активность продуктов питания (по -радиации).

Через 40 секунд получим результат. (Погрешность 30%). Можно включить таймер. От 1 до 6 щелчков – это нормальный фон.

Определяем плотность  потока. Вкл. прибор. Ставим на МД и на расст. 1-1,5 см, второе измерение с откр. Крышкой газоразрядных счетчиков. МЖ-мощность дозы.

q=KЭNγ+β−Nγ {част/см2мин.} Кэ=0,5. Опасно, если 10 част/см2мин по  част.

Объемная активность. Открываем крышку. Наполняем кювету водой. Ствим таймер и засекаем 10 минут.

D=KПNф−пt2−Nфt1 {Ки/л} Кп=810-9. Опасно если 110-7 Ки/л

1 измерение по воде, потом сахар, например.

Приборы дозиметрического контроля

ДП-22В. Предназначен для контроля за радиоактивным облучением.

Состоит из зарядного устройства и 50ти дозиметров для этого прибора. ДКП - дозиметр карманный прямопоказующий. Саморазряжаемость – 2 деления в сутки. Диапазон: от 0 до 50 рентген дозу.

Бывают «слепые дозиметры» из кварцевого стекла. С помощью компьютеров работает. Используют на АЭС. ЭВМ имеет 50 мест (человек работает с дозиметром, потом приносит его, вставляет в ЭВМ, эти данные записываются в файл).

ТЕМА4: Воздействие сильнодействующих ядовитых веществ, отравляющих веществ, биологических средств на объекты, людей и животных.

- Характеристика основных отравляющих веществ. Классификация ОВ.

- Характеристика основных сильнодействующих ядовитых веществ.

- Биологические средства поражения.

Отравляющими веществами называются специально синтезированные, высокотоксичные хим. соединения, предназначенные для массового поражения незащищенных людей, животн., растений, воды, различных объектов.

Боевое состояние отравл. в-в: пар, аэрозоль, капли.

Степень и характер поражения людей от ОВ зависит:

- От кол-ва путей и скорости проникновения в организм человека.

- От механизма токсического действия.

Пути проникновения в организм: через желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, кожу и раны.

Скорость проникновения зависит: от времени ингаляции (времени вдыхания ОВ) и времени нахождения на открытых участках кожи.

Кол-во попавшего в организм в-ва характеризуется:

- Концентрацией (то есть кол-вом ОВ в единице объема воздуха или жидкости. Миллиграмм/литр- для жидк., миллилитр/м3)

- Плотностью заражения (кол-вом ОВ на еденицу площади гр/м2, кг/га).

- Дозой (кол-вом ОВ на единицу массы человека, продуктов питания или кормов. «Миллиграмм/кг»).

По механизму токсического действия ОВ делятся на следующие группы:

- (первая группа). ОВ нервно-паралитического действия (зорин, заман, Vx) (поражает нервную систему).

- ОВ кожно-нарывного действия (Иприт).

- ОВ общеядовитого действия (синильная к-та, цианистый водород, хлорциан).

- ОВ удушающего действия (фасген).

- ОВ временно выводящие из строя (данная группа делится на: а)полицейского действия (адамстит, для разгона демонстраций), б)слезоточивого действия (хлороцитофенол, («Черемуха»), применяется у нас, в)комбинированного действия Cs и Cr (отравл. в-во временно выводящее из строя; продается в балончиках).

- ОВ психологического действия (бизет – Bz) (воздействует на психику людей, вызывая расстройства (временные), врем. слепоту, глухоту).

- Отравл. в-ва нейтронного действия.

По тактическому предназначению и  характеру поражающего действия ОВ делятся на 3 группы:

- Смертельные (убивать людей или животных: кожно-нарывные, общеядовитые, нервно-паралитические, удушающие и нейтронные).

- Временно выводящие из строя (раздражающие, слезоточивые и комбинированные).

- Дезорганизационные (Bz – психогенного действия).

По продолжительности сохранения поражающего действия ОВ делятся:

- Стойкие (от нескольких часов до неск. месяцев: это все ОВ нервно-парал. Действия, кожно-нарывного и нейтронного действия (токсин бутулина А и В).

- Нестойкие (несколько десятков минут действуют).

В зависимости от быстроты воздействия на органихм и появления признаков поражения ОВ подразделяются на:

- Быстродействующие (не имеющие периода скрытого действия: Зорин, Заман, синильная кислота Cs и Cr).

- Медленнодействующие (с периодом скр. действия: Vx, иприт, Bz и фосген)

По степени токсичности СДЯВ разделяются на:

- Чрезвычайно (высоко) токсичные. (синильная кислота (цианистый водород), фосген, хлор, соединения мышьяка, ртути, свинца).

- Сильно токсичные (смертельная концентрация от 6ти до 20ти миллиграмм/литр: все кислоты, щелочи: аммиак, едкий калий и др. Вдыхание в течение 1 мин).

- Умеренно токсичные (21-80 миллиграммов/литр).

- Малотоксичные (80-160 миллиграммов/литр).

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА (ЦИАНИСТЫЙ ВОДОРОД)

Жидкость с запахом горького миндаля. (Содержится в косточках). Используется в промышл., в с/х и на транспорте. Для дезинфекции мельниц, крупзаводов и вагонов. Смертельная концентрация при вдыхании паров 2 мг/л при экспозиции в 1 мин. При действии через кожу – 1мг/кг. Защита-противогаз и антидот амилнитрит. Дополнительно ввести внутривенно раствор глюкозы 25-30% сульфата натрия, диоксицетон. Признаки: появление пены, ярко-синие губы, синие пятна по лицу.

ХЛОР

Используется для отбеливания тканей и бумажной массы. Обезораживание питьевых и сточных вод. Применяется для уничтожения вредителей с/х культур. Хлор тяжелее воздуха. В следствие этого скапливается в низменных участках местности, подвалах, погребах. Под давлением 5-7 атмосфер превращается в темно-желтую жидкость (в таком состоянии перевозят). Смертельная концентрация 0,1-0,2 мг/л при экспозиции в 1 мин. Вызывает ожоги. Защита: промышленные и обычные противогазы (обычный от 6ти до 25 минут).

АММИАК

Бесцветный газ с характерным резким запахом (нашатырный спирт). Легче воздуха. Хорошо растворяется в воде. Перевозится в сжиженном состоянии под давлением в цистернах и баллонах. Попадая в атмосферу – дымит. Используется в хим. пром. для производства азотных удобрений, лаков, красок. Используется в виде хладогента в больших холодильниках. Хорошо растворяется в воде. Стойкость – неск. минут в воздухе. (до 8ми мин). (имеется ввиду смертельная концентрация). Смерт. концентр. 15мг/л при экспозиции в 1 мин. Защита: промышленные противогазы (можно работать в течении 2х часов), обычные (от 6ти до 30ти минут). Если что-то попало в желудок, например, при отравлении грибами, рекомендуется следующее: 5% столовый уксус. Чайную ложку на стакан воды. Выпить как можно больше. Вызвать рвоту. Очистить желудок.

СЕРОВОДОРОД

(H2S) Бесцветный газ с резким характерным запахом тухлых яиц. При концентрации 0,02 _____ появляются первые признаки поражения. При концентр 1-2 мг/л развивается тяжелая форма отравл. Смерть наступает от отека легких.

{Наличие можно определить с помощью специальных трубочек. Для разных газов – разные трубочки. Трубочку нужно разбить. (Сначала подрезать с обеих концов. Затем надо сделать 30 прокачиваний и потом разбить ампулу). И сравниваем окраску верхнего и нижнего веществ.}

ФОСГЕН

Бесцветный газ с запахом прелого сена или гниющих яблок. Тяжелее воздуха, скапливается в низких участках. Используется в промышленности. Боевое состояние – только через органы дыхания. Смертельная концентрация 3,2 мг/л при экспозиции в 1 мин. Стойкость – летом на местности не более 20ти минут. Зимой –до часа. Дегазирующие в-ва: гашенная известь, щелочи, вода. Помощь – своевременно одетый противогаз. Можно как по хлору.

Биологические средства – основа биологического оружия. Это болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки) и выделяемые некоторыми бактериями отравы (токсины).

Карантин – строгий режим изоляции определенной группы населения с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний. В зоне карантина не разрешается выходить из своих жилых помещений. Продукты питания и предметы первой необходимости доставляются домой. Выход (выезд) из районов, в которых объявлен карантин, запрещается.

Обсервация – медицинское наблюдение за определенной группой населения. В зоне обсервации медицинская служба гражданской обороны выявляет заболевания, проводит профилактические работы, делает специальные прививки. Ограничивается общение (контакт) между людьми. Учебные заведения могут продолжать свою работу, но только при условии строгого исполнения установленных правил.