Учебный материал

РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ РЕФЕРАТОВ (с) 1996

http://referat.students.ru; http://www.referats.net; http://www.referats.com

В городе на учете состоят 383 промышленных предприятий и организаций разной подчиненности, имеющих выбросы в атмосферу. Основными загрязнителями атмосферы в городе являются: АО "Уралмаш", Ново-Свердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ, АО "Уралхиммаш", Ма-лоистокское ЛПУ ПО "Урадтранс-газ" и ГП птицефабрика "Свердловская". Так, присутствие в атмосферном воздухе города диоксида азота определяется в основном выбросами предприятий: Ново-Свердловская ТЭЦ (27,03%), Свердловская ТЭЦ (11,93%), АО "Уралмаш" (7,2%), АО "Турбомоторный завод" (6,8%).

Основной вклад в выбросы в атмосферу сернистого ангидрида вносят предприятия: Свердловская ТЭЦ (29,1%), Ново-Свердловская ТЭЦ (22,9%), АООТ "Уральский завод РТИ" (5,3%), АО "Уралмаш" (4,7%). Перечисленные предприятия вносят вклад до 61,8% в выбросы сернистого ангидрида.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы воздуха оксидом углерода вносит АО "Уралмаш" (основная площадка) - 9,4%. Вклад в выбросы оксида углерода в среднем до 6% дают предприятия: АО "Уралхиммаш", Екатеринбургский электровозоре-мон-тный завод, Дистанция гражданских сооружений ст. Свердловск-Сортировочный.

Присутствие аммиака (79,9%) и сероводорода (94,4%) в атмосферном воздухе определяет ГП птицефабрика "Свердловская", присутствие метана (99,8%) - Малоистокское ЛПУ

ПО "Уралтрансгаз".

На предприятиях города уловлено 49,241 тыс. т/год загрязняющих веществ, из них утилизировано 39,425 тыс. т.

Степень улавливания по городу составляет 65,0%. По отраслям промышленности степень улавливания загрязняющих веществ составляет:

- на предприятиях промышленности строительных материалов          - 88,8%,

- лесной и

деревообрабатывающей промышленности     - 86,0%,

- на предприятиях черной металлургии   - 49,2%,

- машиностроения и металлообработки    - 47,0%,

- химии и нефтехимии - 27,3%,

- на предприятиях транспорта          - 7,0%.

Сократились выбросы на 107 предприятиях за счет выполнения мероприятий; уточнения инвентаризации, а также за счет снижения объемов производства.

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных источников уменьшились на 4,027 тыс. т.