Факторы влияющие на исход поражения электрическим током.

- Степень опасного действия.

- От рода тока (опаснее для человека – переменный ток в силу создания дополнительной ёмкости между электродами);

- Величина тока;

- Величина напряжения;

- Путь тока (через жизненно важные органы);

- Сопротивление тела человека (складывается из сопротивления верхнего слоя кожи и сопротивления внутренних органов; от 1000 до 10 000 Ком;

Что приводит к уменьшению сопротивления:

Металлизация (у металлургов, например); Увлажнение; Заболевания кожи; Хроническое заболевание (?кожи?) человека; Нервно-психический настрой; Продолжительность действия тока (с увеличением действия тока сопротивление уменьшается); Условия внешней среды

Согласно правилам устройства электрических установок в отношении опасности поражения электрическим током, помещения подразделяются на три категории

7. 1. Помещения с повышенной опасностью поражения током.  Характеризуются наличием одного из признаков:

- Повышенная влажность воздуха (свыше 75%);

- Повышенная температура воздуха (свыше 35о);

- Наличие токопроводящей пыли;

- Наличие токопроводящих полов;

- Возможность одновременного прикосновения человека к токопроводящим частям с одной стороны и заземлённым к другой.

7. 2. Особо опасные помещения. Характеризуются наличием одного из признаков:

Особая сырость (влажность  100%);

Наличие химически агрессивной среды, разрушающей изоляцию;

Наличие двух или более признаков помещения с повышенной опасностью.

7. 3. Без повышенной опасности

Опасность тока оценивается по ответным реакциям человека. Замыкание цепи через тело человека может вызвать судорожные сокращения мышц от переменного тока, болевые раздражения от постоянного тока, может вызвать фибриляцию (спонтанное сокращение сердечной мышцы не по синусоидальной амплитуде, а по затухающей амплитуде; обычно предшествует полной остановке сердца).

Ощутимый ток (0,6 – 1,5 мА);

Пороговый неотпускающий (сокращение мышц 10 – 15 мА);

Фибриляционный 100мА (25 – 30 мА трудно дышать).

Первая помощь пострадавшему от поражения электрическим током.

См лабу 11

Напряжение прикосновения и шага.

Степенью опасности прикосновения человека к неизолированным токоведущим частям электрических установок, находящихся под напряжением зависит от вида прикосновения. Прикосновения бывают трёх видов:

Одно и двухфазными в трёхфазных сетях;

Одно и двухполюсным в однофазной сети;

Двухфазные и двухполюсные прикосновения очень опасны, так как в этом случае человек оказывается под полным номинальным напряжением источника тока.

Напряжением прикосновения называется разность потенциалов между двумя точками цепи, которых одновременно касается человек.

Электрическое замыкание на землю – случайное соединение токоведущей части непосредственно с землей или нетоковедущими проводящими конструкциями или предметами неизолированными от земли.

В случаи замыкания на землю или на корпус заземлённого оборудования, растекание тока в землю.

Зона растекания тока – зона земли, за пределами которой электрический потенциал, обусловленный током замыкания на землю может быть условно принят за ноль.

В зоне замыкания на землю человек может оказаться под разность потенциалов на расстоянии шага (шаговый потенциал)

Напряжение между точками цепи тока, находящихся одна от другой на расстоянии шага, который зависит от ширины шага и удалённости человека от места замыкания на землю. По мере удаления напряжение уменьшается.

Нормирование напряжения прикосновения и токов.

Согласно ГОСТ установлены предельно допустимые уровни прикосновения и токов, значения которых, а также продолжительность воздействия установлены из реакции ощущения.

Для переменного тока частотой 50 Гц ПДУ – 2В; для тока – 0,3 мА.

Для постоянного тока ПДУ не более 8В и ток не более 1мА.

Для лиц выполняющих работу в особых условиях эти уровни нормируются в три раза меньше.

Основные меры защиты от поражения электрическим током.

Изоляция токоведущих частей с устройствами контроля. Обеспечивает нормальную работу электроустановок и защиту от поражения током. Рабочая изоляция предусматривается для ??????????????? на случай повреждения рабочей изоляции. Изоляция состоящая из рабочей и дополнительной – двойная. Улучшенная рабочая изоляция, обеспечивающая ту же степень защиты, что и двойная, называется усиленной изоляцией. Контроль изоляции может быть периодический и постоянный. Измеряется сопротивление изоляции мегоомметрами. Контроль осуществляется при приёмо-сдаточных испытаниях электроустановок после монтажа, ремонта, при обнаружении дефекта изоляции и в установленные нормативные сроки. Нормирование: наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции нормируется правилами устройства электроустановок: -для катушек, контактов, пускателей, силовых щитов и осветительных установок ПДУ не менее 0,5 МОм; -для вторичных цепей не менее 1МОм. Постоянный контроль изоляции осуществляется специальными приборами, которые включаются в цепь совместно с электроустановкой, автоматически контролируют сопротивление установки, сигнализируют о снижении сопротивления изоляции ниже допустимого значения.

Ограждение и недоступность токоведущих частей. Применяется с целью исключения прикосновения с токоведущими частями или приближения к ним на опасное расстояние основные требования: механическая и электрическая прочность.